- 职权编号：C2312400

- 1.检查单：水务003-水土保持检查单

- 2.检查模块：水保-1水土保持方案

- 3.检查项：水保-1.2 生产建设项目地点、规模的发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者方案未经批准

- 4.检查内容：生产建设项目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案；生产建设项目的地点、规模发生重大变化，补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准

- 5.检查标准：

5.1依据名称：《中华人民共和国水土保持法》（2011）、《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保[2016]65号）

5.2依据条款：

5.2.1《中华人民共和国水土保持法》（2011）第二十五条 水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。

5.2.2《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保[2016]65号）第三条 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案。（一）涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的；（二）水土流失防治责任范围增加30%以上的；（三）开挖填筑土石方总量增加30%以上的；（四）线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的；（五）施工道路或者伴行道路等长度增加20%以上的；（六）桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的。