北京北控雁栖再生能源科技有限公司

自行监测情况报告

怀柔区垃圾综合处理园区是集垃圾焚烧、发电，污泥干化焚烧，污水处理、餐厨粪便处理于一体的资源综合处理厂，设计日处理生活垃圾及污泥600t/d，粪便200 t/d、餐厨50 t/d、污水720 t/d，配套3台100t/d污泥干化设备，年焚烧处理垃圾及污泥量21.9万吨，现由北京北控雁栖再生能源科技有限公司负责运营管理。

怀柔区生活垃圾焚烧发电项目自2016年3月10日正式破土动工，2017年4月26日#1#2锅炉水压试验， 2017年12月29日、2018年3月10日#1、2焚烧炉分别开始焚烧处理生活垃圾。#1、2发电机分别于2018年2月1日和5月9日正式并网发电。

烟气净化系统由SNCR脱销系统、半干法反应塔系统、干性脱酸药剂储存及喷射系统、活性炭储存及喷射系统、石灰浆制备及输送系统、布袋除尘系统、SCR系统、引风机系统、烟囱及烟道系统和辅助系统等主要设备组成，对焚烧炉排出烟气进行脱硫、脱硝（SNCR、SCR）、除尘、去除二噁英等，烟气净化产生的灰尘被送入灰仓，装车外运；

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，北京北控雁栖再生能源科技有限公司（以下简称“北控雁栖”）对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开（包括对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测），并制定自行监测方案。

怀柔区生活垃圾焚烧发电项目于2018年9月，完成了“固定污染源烟气排放连续再洗监测系统”的验收工作，并在怀柔区生态环境局进行了备案，2018年12月完成了“竣工环境保护验收”企业自主验收部分，2019年3月29日被列为重点排污单位，按照相关要求，企业制定了“2019年度自行监测数据及信息公开方案”，按照方案要求，定期开展自行监测及信息公开。

北京北控雁栖再生能源科技有限公司自行监测数据及信息公开

网址一：http://58.30.229.134/monitor-pub/index.do，（北京市企事业单位环境信息公开平台网站）进入后在企业查询栏输入“北京北控雁栖再生能源科技有限公司”，即可查询信息公开数据。

网址二：www.bjbkyq.com（北京北控雁栖再生能源科技有限公司网站）进入 “信息公开”栏即可查询信息公开日、周、月、季度数据。

怀柔区生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧产生的主要污染物为：

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉废气 | 排口1 （1#炉） | 烟尘（mg/m3N） | 30 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（GB18485-2014） |
|  |  | 一氧化碳（mg/m3N） | 100 |  |
|  |  | 氮氧化物（mg/m3N） | 300 |  |
|  |  | 二氧化硫（mg/m3N） | 100 |  |
|  |  | 氯化氢（mg/m3N） | 60 |  |
|  | 排口2 （2#炉） | 烟尘（mg/m3） | 30 | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（GB18485-2014） |
|  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 100 |  |
|  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 300 |  |
|  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 100 |  |
|  |  | 氯化氢（mg/m3） | 60 |  |

污染物排放浓度及排放总量均符合环评报告要求，污染物防治设施运行情况良好。

怀柔区垃圾焚烧发电项目厂区土壤按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类用地标准，表1 建设用地土壤污染风险筛选至和管控值（基本项目45项）每年检测一次。

厂界周边地下水按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，每月检测一次。

北京北控雁栖再生能源科技有限公司

2019年10月15日