怀柔区长哨营满族乡乡域总体规划

项目名称：怀柔区长哨营满族乡乡域总体规划
委托方：北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府
承担方：北京清华城市规划设计研究院
         城市与空间艺术设计研究所
国家企业法人：尹稚
城市规划设计证书等级：甲级
城市规划证书编号：【建】城规编第021004
主管所长：    王浩平 
项目完成时间：2009年12月

设计人员名单 
所长：

项目负责人：

项目组成员：王亚楠

            沈  静

            武霄娟

            雷  鸣

            张志峰

审图：

校核：

长哨营满族乡位于怀柔区北部。南距区政府驻地70公里，东北邻河北省滦平县金台子乡，东南与密云县番字牌乡接壤，西与汤河口镇交界，北与喇叭沟门满族乡毗连。土地总面积241.469平方公里。全乡辖24个村民委员会，46个自然村，乡政府驻长哨营村。共4674户，10068人，多为满族、汉族。满族占总人口43.5%，故为满族乡。111国道从长哨营满族乡中间穿过，乡政府所在地距市区150公里，1983年建乡，之后改称长哨营满族乡，是北京市仅有的两个满族乡之一。长哨营满族乡具有丰富的林业资源和动植物资源。
建乡以来，因种种原因，长哨营满族乡至今没有编制完成乡域总体规划，规划远滞后于长哨营满族乡经济发展，为更好地改善首都的生态环境，也使长哨营满族乡能够在保护森林资源的前提下，跟上北京经济发展形势的需要，抓住郊区经济大发展的大好时机，结合本地资源优势，确定经济发展方向，调整产业结构，合理进行空间布局，全面建设和谐社会，乡政府委托北京清华城市规划设计研究院编制长哨营满族乡乡域总体规划。本次编制乡域规划的主要任务是根据民族乡的特点，结合北京市总体规划的要求和区域经济发展要求，以及怀柔新城总体规划功能定位、区位、空间布局特点，资源优势及乡域自然条件、工程地质条件、水文条件、人口规模及经济社会发展情况，全面落实上位规划，整合旅游资源，优化游览环境；确定经济发展方向，进行产业结构调整和产业区域划分；确定空间发展模式（包括产业空间、公共空间，居住空间和绿色空间等）和全乡的用地布局；促进新农村建设，将满族民俗文化特色与旅游项目的开发、新农村建设结合起来，促进农民收入水平提高。
怀柔区长哨营满族乡乡域总体规划文本
一  总则
1.1怀柔区长哨营满族乡乡域规划是长哨营满族乡开发建设的指导性文件。长哨营满族乡的各类土地使用和各项建设应符合本规划。本规划是长哨营满族乡各项建设进行详细规划的依据。
1.2本次规划的乡域总面积为24146.9公顷，大约85%为山地。其中东石门村由于受到泥石流影响，于2003年整体搬迁至杨宋镇，属于该村的集体山坡林地，也同时划归杨宋镇所有，不再计入长哨营乡乡域面积（即图纸中灰色部分）。
1.3规划文本与长哨营满族乡乡域规划图纸、规划说明同时使用，三部分不可分割。
1.4规划期限：本次规划规划年限与北京市总体规划年限一致，至2020年。
1.5规划依据


——《中华人民共和国城乡规划法》
—— 建设部《城镇规划编制办法》

——《北京市城市规划条例》(北京市城乡规划条例（草案)）

——《北京城市总体规划(2004～2020年)》

—— 北京市人民政府《关于郊区城镇和农村建设规划管理的若干规定》

——《怀柔新城规划(2005～2020年)》

——《长哨营乡土地利用总体规划（2001～2010年）》
——《村镇规划标准》GB50188-93

 1.6 规划原则
——生态涵养、环境保护优先原则：长哨营满族乡的建设和发展，必须符合北京市总体规划的要求。
——大力促进新农村建设原则：进行社会主义新农村建设体现了党和国家对农村规划建设的重视，长哨营乡位于北部山区，农村人口比例较高，农村建设尤为重要，本次乡总体规划，对新农村建设进行了重点安排。
——公共设施和基础设施优先原则：目前长哨营乡的公共设施和基础设施还比较落后，需要进行大规模的投资和建设，相比商业、办公楼等，应当优先建设小学、幼儿园、敬老院等公共设施和水厂、沼气池、集中供暖等基础设施。
——发展规模与资源容量协调原则：根据北京总体规划和怀柔新城对人口规模的预测，以及当地经济发展需要确定合理的人口规模。
——服务功能与游览功能配套原则：充分利于长哨营满族乡的满族特色和自然林区的景观优势，吸引定量游人，同时为将游人留住，在长哨营满族乡配套高品位，高效益的满族文化交流，休闲度假、旅游娱乐等旅游服务设施，改变目前游览“单条腿”走路的低效益局面。
——产业布局与城镇空间布局统筹原则：根据经济发展方向、产业结构,把产业布局同乡镇空间布局结合起来，确定合理的空间发展模式，落实用地功能分区、合理安排各类空间和城乡用地，配套完善的公用设施、保持良好的生态环境和景观环境，创造适宜的生产、生活、工作和游览、度假环境。
1.7 修编乡域规划的主要内容为：全面落实《北京城市总体规划（2004年-2020年）》和《怀柔新城规划（2005-2020年）》，整合长哨营满族乡满族文化资源，优化游览环境；确定经济发展方向，进行产业结构调整和产业区域划分；确定空间发展模式（包括产业空间、公共空间，居住空间和绿色空间等）和全乡的用地布局；将旅游项目的开发建设同满族民俗旅游、新农村建设、小城镇建设结合起来，加快城镇化建设速度。
1.8 本规划经北京市规划委员会批准后执行。
二  乡域功能与城镇性质
2.1 发展目标：以建设生态型乡镇为发展目标，加强对满族乡人文资源的发掘，发扬“满族文化、山货集市、自然淳朴”等山区少数民族乡镇特色，发展满族文化旅游、满族文化研究和生态农业等产业，创建生境优异、人民富足的怀北明珠。
2.2 分步实施的发展目标
——2007-2010年，进一步育山造林，完善绿色生态屏障，加强满族文化旅游的开发，发展生态型旅游产业。
——2010-2020年，建设成为生态环境优异、生态型及人文旅游产业发达，人民生活富足的民族乡典范。
2.3乡域功能：京北绿色生态屏障、满族文化旅游基地、山货物流集散基地、生态农业观光旅游基地。
2.4城镇性质：长哨营满族乡是维护怀柔北部生态安全的重要乡镇，是怀柔区宣传满族文化和旅游服务、森林养护的重要基地；长哨营村是辖区的经济、文化中心、北京市的北大门。长哨营满族乡的城镇性质为一般建制乡。

三  社会经济发展规划
3.1经济发展方向：在保护生态环境和景观环境的基础上，以满族民俗旅游、生态度假旅游为支柱、带动新农村建设、旅游商品加工产业和特色农、林业的发展。
3.2产业结构调整
——优化第一产业，突出特色生态农业:结合旅游观光、发展蘑菇种植基地、果品、精品育种、林业等，为游人提供生态优质的各类农林产品。 

——开发第二产业，着重发展旅游辅助产业：除位于开发区的工业企业外，当地应着重发展旅游的辅助产业——旅游商品加工业：主要以旅游商品（旅游纪念品，地方土特产品、民俗文化艺术品）的生产加工为主。
——大力发展第三产业，突出发展满族民俗旅游业：利用长哨营满族乡丰厚的满族文化特色和丰富的自然景观（山、植被、原野等），开展各种民俗体验、参观教育、观光游览等活动，利用满族乡的知名度和文化内涵，向游客展示满族的民俗民风。
3.3经济结构比例：规划一、二、三产的比例由8:67:25调整为2:50:48。

3.4产业规划：重点发展满族民俗文化产业。

——打造 一个中心：即以长哨营为中心 

         两个集市：即山货大集和满族文化老街 

         三个业带：平川地区：重点发展设施农业、特色养殖 

                   山谷地区：重点发展杂粮种植、绿色生态 

                   山坡地带：重点发展育林、生态涵养，包括大枣、山楂、太平果、养蜂等 
         四个景区：即雁北庄园、七道河景区、大地水库、苍龙峪景区 

         八旗村落：即包括长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等8个村。
3.5产业空间布局：结合产业规划，根据现状资源特点及未来经济发展方向，规划将全乡产业空间落实为四个大的用地功能分区。
——111国道沿线满族民俗游览区（包括长哨营中心、两个集市、四大景区和八旗村落，是长哨营满族乡最重要最核心的景区）：以111国道为主轴，以上面各重点村落为依托，发展满族民俗旅游，充分利用现有的旅游服务设施、接待设施和商业设施。包括长哨营满族乡的中心区、遥岭、七道河、八道河、老沟门等村。发展居住、服务地区及全乡的配套公建和旅游商服。配套完善的市政设施，加快城镇化进程，为居民和游客提供生态环境良好、景观优美，满族文化氛围浓厚、方便舒适、安全的生活与游览空间。
——西部旅游与生态种植区（主要包括平川地区业带类型）：位于乡域西部。在现状种植蘑菇大棚及其他农作物的基础上，增加名、特、优农产品品种，生产品质优良、种类丰富的农产品。满足游人游览、观光、采摘的需要。
——东南部森林生态游览区（主要包括山坡业带类型）：位于乡域西部和南部，森林密布、植被繁茂，应在保持现状良好的植被系统的基础上，加大植树造林的力度，开展适度的森林生态游览。森林可以释放出大量氧气并可以净化空气、使人神清气爽，陶冶性情，森林旅游是不可多得的休闲、放松活动。
——北部综合农业与养殖区（主要包括山谷业带类型）： 位于乡域北部，现状已有很多西洋参种植和颇具规模的养殖场，在此基础上增加农产品品种，如种植效益较高的树莓，以及在寒冷地区培育优良种子等都可以使农业的投入产出比大大增加。
3.6经济发展速度
A、全乡地方生产总值按年平均12.5％递增，到2020年达到5亿元人民币。人均国内生产总值7.5万元人民币。
B、全乡财政收入按年均20％递增，到2020年达到4800万元人民币。
C、全乡经济总收入按年均12.5％递增，到2020年达到11亿元人民币。
D、旅游业综合收入增长较快，按年均150％递增，2020年达到1.5亿元人民币。
E、工业产业按全乡总收入的50％计算，到2020年达到5.5亿元人民币。
F、全乡人均纯收入按年均15％递增，到2020年达到人均2万元人民币。 
3.7旅游产业规划
——拓展满族民俗旅游：面向北京市场，发扬满族民俗特色，开展多项满族民俗活动，为市民节假日提供休闲场所。建设包括长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等八旗村，整修街道和房屋，增加满族特色装饰，修葺基础设施，吸引游客前来，通过旅游产业的拉动，带动农民充分就业。
——丰富休闲娱乐旅游：结合现状的七星满族度假村和雁北庄园，开展水上漂流、森林探险、素质拓展等多项体育休闲活动。
——发展完善山货购物旅游：结合现在定期举办的山货集市，加大满族民俗产品的加工制造，使长哨营乡成为北部山区著名的山货集散地。
——培育会议文化旅游：面向国际国内客源市场，配套适应满族文化研究、国际满族文化交流需要的场所，及会议度假、文化交流论坛的高档服务设施，满足旅游经济发展和功能需要。
3.8旅游人口:长哨营满族乡乡域面积为24146.9公顷，生态容量较大，综合考虑交通设施和旅游接待设施情况，预计至2020年日游客数量峰值可达2万余人，但峰值出现时间往往较短，一般集中在“五一”、“十一”黄金周期间,旅游季节基本为5月至10月的6个月中。预计至2020年长哨营满族乡年旅游人口为30万人。
四、城乡统筹与全乡发展

4.1 Y字型村镇体系空间结构：区域拓展轴：是北联长哨营乡、南联汤河口镇的交通要道，未来长哨营乡主要发展轴线；
——产业调整轴：以产业转型为核心，从农、林等传统产业逐渐向旅游、餐饮、住宿等第三产业转变；
——开放结构——空间发展形成Y字型结构，与周边乡镇发展高度融合，便于吸收外来游客以及联合致富。
4.2一核：指建设长哨营社会、经济、旅游核心区，将长哨营建设成为区域山货集散中心、文化教育中心和旅游中心。
4.3两带：111国道发展带：汤河沿线，大王四沟门－长哨营－遥岭－七道河－八道河，绿色人居、绿色农业产业、旅游休闲产业的主要发展地区；
——309国道发展带：汤河支流沿线，遥岭－北湾子－七道梁，作为民俗旅游产业和崇山峻岭观光地区。
4.4三区：高山生态保育区：生态保育为主，适度旅游发展；
——低山生态建设区：生态恢复为主，绿色人居、旅游发展兼顾；
——河谷生态协调区：村镇物质环境建设与生态建设协调发展。
4.5乡村体系结构
——乡中心：长哨营，全乡中心，位于111国道旁，汤河北侧。
——中心村：北湾子村，位于长哨营满族乡北部，紧邻111国道。七道河村，位于长哨营满族乡东部，紧邻309市道。
——行政村：规划中调整为22个行政村，分别是：东南沟村、老西沟村、长哨营村、遥岭村、杨树湾村、二道河村、三岔口村、大地村、榆树湾村、古洞沟村、北湾村、七道梁村、东辛店村、四道河村、大沟村、项栅子村、七道河村、八道河村、西沟村、后沟村、上孟营村、老沟门村。
4.6迁村并点与新增建设用地
——在本次规划中将部分交通不便、容易发生自然灾害的村落中的人口迁出，将要迁村并点的村落为：北干沟村、三道子村、龙潭沟村（属于大地村）。拆迁共清出土地53.26公顷。
——规划在长哨营村、七道河村、八道河村、大王四沟门村、北湾子村等6个村，新增了部分建设用地，新增建设用地28.26公顷，以解决拆迁人口安置和旅游人口增长问题。
五  人口规模及用地规模
5.1人口规模：至2020年长哨营满族乡常住人口为8000人（其中城镇人口2300，占常住人口的28.75％，农村人口6000人，占常住人口的71.25％），暂住人口为500人。乡中心人口为2850人，其中城市人口2200人，占常住人口的77.2％，农业人口为650人，占常住人口的22.8％，暂住人口300人。
5.2劳动力预测：至2020年长哨营满族乡常住人口为8000人，暂住人口为500人，劳动力按总人口的60％计，到2020年全乡劳动力为5100人。
5.3劳动力结构预测：根据产业结构和各项用地的安排，大农业劳动力可安排2000人，乡政府及各种福利事业500人，工副业劳动力（含工业、建筑、运输）600人，旅游业、第三产业劳动力2000人。
5.4建设用地：由乡中心建设用地和农村居民点用地以及旅游建设用地构成，总用地面积为116.87公顷，占乡域总面积的0.49%，人均用地面积为140.81平方米。
5.5限制建设区划分
——限制建设区包括风景保护区、水源涵养地、基本农田等需要严格保护并限制人类开发建设行为的区域。

——长哨营乡地处山区，林木繁盛，山林地应尽量减少人为的干扰，宜作为森林养护区并开展旅游、科学考察、动植物繁殖等活动，尽量减少各类建设活动。
——保护基本农田是国家的一项基本国策，基本农田严禁占用。

——此外，由山林、河流水域，汤河设计洪水位为防洪管理范围，作为河流水域以及水源保护区等应予保护的用地和基本农田叠加在一起的范围，就构成了长哨营满族乡限制建设的区域范围。
5.6乡中心建设用地：包括居住、商业服务设施、各项配套公建、市政设施、道路交通用地、绿地以及村镇居住用地等，用地面积为34.96公顷。
5.7农村居住用地：规划中全乡村庄体系调整合并为一个乡中心22个行政村，即：长哨营满族乡中心和长哨营村、东南沟村、老西沟村、遥岭村、杨树湾村、二道河村、大地村、榆树湾村、三岔口村、古洞沟、北湾村、大沟村、七道梁村、东辛店村、项栅子村、七道河村、八道河村、西沟村、上孟营村、老沟门村等。规划农村居住用地90.33公顷。
5.8旅游建设用地：包括各类服务设施、度假居住、文化娱乐设施用地等旅游建设用地。规划旅游建设用地总计18.63公顷。
——主要包括七星旅游度假村、雁北庄园、二道河旅游度假中心，以及位于项栅子、大沟等村的民俗旅游基地。
——在旅游建设用地的安排中，一般使用无法耕种的荒地或山坡地，决不占用耕地和农田。
5.9非建设用地：包括山场绿化，各类景区、度假区的经营性绿地（不要大面积种植草坪，以木本植物绿化为主，草坪绿化耗水，单一品种应控制在20——30%），绿化带、果园、耕地、水体等。大力提倡植树造林，绿化山体，绿色空间总面积22474.56公顷，占乡域总面积的93.12%，比现状增高15个百分点。
——山场林地：长哨营乡属于山区，山场遍布于乡域之中，在现状绿化的基础上，根据景观需要，补植景观树种，总面积20029.86公顷。
——景观绿地：主要分布于长哨营段111国道南侧以及旅游度假用地，会议旅游度假区要根据其建设项目的性质、布局及意境，进行绿色空间的布局与绿化配置。在现有绿化的基础上，大量植树造林，治理风沙、培育环境，加强山区绿化，增补景观树种，创造优美的绿化景观。还包括绿化带，主要有500kw高压线两侧绿化带宽度为200米。总面积200.11公顷（计算在景观绿地之内）。
——耕地、梯田及其他农用地：根据土地利用规划严禁占用基本农田，对于耕地，要做到占补平衡、先占后补，大棚蘑菇种植基地，以及各种优质果品培育基地。总面积共计1325.02公顷。
六  社会事业发展及公共服务设施
6.1居住用地，包括农村居民点、多层中密度住宅等。其中，村镇居住用地总面积为8.42公顷，城镇居住用地总面积为3.47公顷，城镇居住用地占总用地面积的13.07%。

6.2教育设施用地，规划全乡共三所小学、一所中学，长哨营乡中心的教育设施包括一所幼儿园、一所小学、一所中学。用地面积为2.06公顷，占乡中心总用地面积的7.91%。
6.3至规划期末建立并完善乡村医疗服务、预防保健、卫生监督三大体系。规划22个行政村全部配置乡村卫生室，保留乡中心医院和私人诊疗站点，医疗卫生用地面积为0.44公顷，占乡中心总用地面积1.66%。

6.4规划至2020年，建立并完善乡村级公共文化设施网络和系统的全民健身设施。其中，乡中心规划文化娱乐设施用地3处，除保留现有文化研究中心外，还规划建设满族文化老街和满族民俗展示中心。保留乡中心两处体育设施用地，不再另行增加体育设施用地。文体用地面积为4.7公顷，包括满族文化研究中心等文化设施以及街边体育建设广场。
6.5目前乡内各村的五保户部分由国家提供资金，分散供养；部分集中到七道河村敬老院统一养老，规划保留这所敬老院，不再增设。
6.6商业金融用地包括沿街商业设施、雁北庄园服务设施和长哨营村内商业设施，用地总面积为3.05公顷，占总用地比例11.49%。
6.7集贸市场用地主要包括山货大集，用地面积为0.22公顷，占总用地比例0.83%
6.8道路交通用地，包括道路和现状千总广场，用地总面积为6.57公顷，占总用地比例24.76%。
6.9公共绿地，包括公园和路边绿化带，用地总面积为3.76公顷，占总用地比例14.17%。
6.10市政公用设施用地，包括水厂、污水处理厂、加油站、邮电设施用地等，用地总面积为1.52公顷，占总用地比例5.39%。
七  道路系统规划
7.1规划原则：保护乡中心的原则，对外交通尽量引到核心区以外，和内部道路分离；以及各功能区之间相联接原则。
7.2解决交通压力的措施
——开辟新的过境路，将乡中心过境路与内部道路分离，其他景区范围内也采用过境道路与景区道路分离的原则。
——增加旅游环境，减少回头路。合理组织游览路线，尽量布置旅游环线，在各个旅游景点之间不用走回头路。
——在长哨营附近增加停车场或临时停车场，满足旅游高峰季节的停车需要。
7.3长哨营满族乡对外联系主要道路为111国道，规划红线宽15米，两边绿带各宽15米，111国道是从长哨营满族乡到怀柔县城联系的主要通道，所以，乡内道路的规划要处理好与过境道路的关系，现在已经在汤河北侧开辟了新的过境路，要加强标识的引导性，使过境交通尽量从新修道路通过。
——滦赤路和长司路都是长哨营乡对外联系的重要市级公路，现状路况较好。

7.4新建111国道设计为红线60米，双向双车道，乡内道路的规划要处理好与过境道路的关系。

——此外，规划新建2条村级道路，分别位于大地村和三岔口村，通往河北滦平。长度分为为3672米和2545米。
——乡中心内道路分三级：111国道：红线宽60米；长司路、滦赤路：红线宽30米；乡村道路：路面宽度7米。
7.5公共交通系统：增加长哨营乡与怀柔新城的交通线路，规划公交站点，在公交站点扩宽道路，建立临时停靠港湾，设立公交车亭。
八  绿地景观系统规划
8.1绿地指标：规划2020年乡中心区绿地率不低于35%，绿化覆盖率不低于40%，人均绿地面积不低于40平方米，其中人均公共绿地面积不低于15平方米。
8.2绿地系统规划：乡域内绿地系统由乡中心公共绿地，各种绿化隔离带、林果、山区绿化等组成，形成全乡功能与景观相结合，山区与谷地相结合，重点与一般相结合的乡村一体化的绿地系统。
8.3景观要求：为保护长哨营满族乡环境的完整性，长哨营满族乡域内的所有建筑风格（形式、体量、高度、色彩、材料等）均要与满族特色和当地的建筑风格相协调；重要景区、景点的绿化景观要与其所附属景物的性质、环境协调一致，特别要突出满族勇敢、坚定、晓勇善战，满族建筑平和朴实，满族人民热情好客的特点，避免城市化的绿化模式。植被的选择既要考虑景观协调，又要考虑植被的生态、生理特点，以乡土树种为主，适合当地气候、土壤等自然条件，不可盲目引进异地植被。
8.4根据长哨营满族乡的景观资源特点，将其概括组织完善为“一轴、四带、八村”的景观结构，即:汤河流域景观轴；绿色农业景观带，乡土农业景观带，民俗风情景观带和险山峻岭景观带；以及八旗满族民俗文化旅游村。
8.5长哨营乡中心绿地面积共有3.76公顷，其中公共绿地2.68公顷，防护绿地为1.08公顷，人均绿地为17.09平方米。
九  生态环境保护与流域治理规划
9.1生态保护基本框架
——长哨营满族乡应在现有基础上，进一步深化生态保护力度，严格遵守生态规划的内容，为实现北京市成为“宜居城市”贡献力量。
——本次规划通过生态分区等级控制提出对不同生态分区的划定方法和控制方法，帮助长哨营满族乡建立完整的生态控制体系。
9.2生态分区等级划定方法
——保护区：生态敏感性高、自然环境好、生态适宜性分析一二级区以及一定半径内的缓冲区作为保护区。
——保育区：以保护区外围自然因素较好、生态适宜性分析三四级地区作为保育区。
——缓冲区：以保育区外围、生态适宜性分析五级区作为自然系统和人类生产生活系统之间的缓冲地带。
——人居区：以生态适宜性分析的八、九、十三级确定为人居区的基础。
——生产区：在人居区和保护、保育、缓冲区之间的空白区域建立农林业生产区。
9.3不同分区采取的措施
——保护区：迁出现有居民点和其他建设工程，禁止任何生产活动，禁止采集活动。
——保育区：提供保育区内动植物所需的滋养，禁止任何形式的森林采伐和其他人为干扰。
——缓冲区：可以在允许范围内开展参观考察、旅游、动植物繁殖及其他资源的合理利用等。
——人居区：保持现有位于人居区的居民点不变，将位于前三个区域中的居民迁入人居区之中。
——生产区：在生产区内进行功能分区，选择地势平坦、开阔的地区作为大规模特色种植基地；交通方便、对旅游景点干扰小的地区作为肉鸡饲养区；其他零散用地作为经济型作物用地。
9.4保护自然山水格局：坚持生态保育、生态恢复与生态建设并重的原则，保护自然山水格局，保护饮用水源、改善空气质量。
9.5大气环境质量目标及措施：长哨营满族乡乡域内大气环境质量保持在《国家大气环境质量》的二级标准。为达到规定标准，建设区要改变能源结构，注重能源建设，控制乡中心燃煤量，有条件的区域采用集中和联片供热，减少向大气排放污染物的数量。独户的农民自建房应尽量利用太阳能，并采取各种节约能源的方式，例如使用“节能炕”提高热量使用率、采用空心砖加强外墙保温等。
——此外，加强各类建设区和大环境绿化建设，保持良好的生态环境。
9.6生态修复防线：主要是人口相对稀少的远山区域，坡度25度以上的山区，面积约15000余平方米。特点：山高坡陡，土层浅薄，遇暴雨易发泥石流、滑坡等自然灾害。

——采用封、移、补等手段进行治理。

9.7生态治理防线：主要是人口相对密集的浅山丘陵，坡度5度—​​25度之间地区，面积约8000余平方米。
——通过节、治、调等手段进行治理。

9.8生态保护: 主要是在汤河河道“蓝线”范围内，涉及面积1000余平方米。治理由于挖沙采石、倾倒垃圾、排放污水较多造成的河流污染。

——通过清、育、保等手段进行治理。
9.9小流域治理：长哨营满族乡小流域面积共249.15平方公里，其中，水土流失面积达118.089平方公里，轻度流失面积为64.593平方公里，中度流失面积为53.496平方公里，中度流失部分是需要重点进行治理的区域。
——在小流域治理中，以保障流域生态功能为目标，针对当前生态环境被破坏的突出问题，结合上面划定的“三道防线”建设，重点推进河道畅通、水土流失治理、矿山整顿、生态林保护区建设，恢复生态功能，维护生态平衡，发挥生态优势。
十  市政设施规划
10.1防洪规划：区域内的重点镇和一般乡镇的防洪标准确定为20年一遇重现期。相应河道治理标准按10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。当汤河发生20年一遇洪水时，长哨营八道河村及其附近公路会被淹没，应修筑防洪堤，保证村庄安全。
——现有西沟水库、大地水库及4座塘坝，分别按20年标准设计，100年标准进行校核。
10.2供水: 重点镇和一般乡镇人均生活用水指标185升/（人·日）；农村人均生活用水指标为105升/（人·日）（《怀柔新城规划标准》）；农村人均生活用水指标120升/（人·日）（供水规划标准）。综上，在汤河附近，水资源比较丰富，且计划开展民俗旅游活动的村庄采用120升/（人·日）的标准；在山区缺水地区的村庄采用80升/（人·日）的标准。

——按以上标准，乡中心需水量13万m3/年。规划在乡中心东北角安排一座水厂，可在地势较高的位置取水，修建水塔，利用重力自流供水。该水厂设计供水能力为450 m3/日。能够满足乡政府及周边其他商业服务设施、旅游度假区以及当地居民的日常用水需求。

——村庄需水总量39万m3/年，各行政村、自然保护区采用自备水井、打井取水的方式。农用水及旅游水景、绿化用水部分取自汤河，部分利用截存雨水。
10.3 雨水排除规划：全乡基本没有完整的雨水管道系统，只有长哨营乡中心部分地区有一些雨水管，雨水多通过明沟排入邻近河道。

——雨水管道设计重现期一般地区采用1年设计标准，重要地区或短期积水能引起严重后果的地区重现期宜采用3～5年；径流系数乡中心采用0.55，村庄采用0.45。对已采用雨洪利用设施的地区，综合径流系数应根据雨洪利用的效果科学确定。

——乡中心规划排水体制为分流制，应按规划建设雨污水分流制排水系统。在条件允许的情况下，充分利用现状地形，将雨水就势排入汤河当中。乡内的其它村庄，应按规划要求逐步修建雨水排除系统，尤其是人口较多、短期严重积水的区域应修建雨水管道，将雨水迅速就近排入附近河道或地势低洼的地带内。
10.4 污水处理与排放
——污水排放应当符合水源保护的环境功能分区要求，按地表水分类，长哨营满族乡作为密云水库三级水源保护区，应达到Ⅱ类水体，为加强对环境的保护可以适当提高地表水水质标准。
——长哨营村西南角修建一座污水处理厂，占地0.345公顷。规划污水厂最终处理量为1300立方米/天，将处理包括长哨营乡中心、长哨营村、遥岭村等生活、商业、办公产生的污水，处理标准需由市环保部门评价确认。
——规划在主村建小型污水处理设备，将农民家庭污水进行收集、处理后，可用于农田和绿化灌溉。
——污水出户管均采用硬聚氯乙稀管；所有室外埋地污水管均采用硬聚氯乙稀管，管径为D150-D600。
——为节约用水，要挖掘中水利用潜力，全乡污水都要经处理达标，用于绿化灌溉、消防、冲洗等。
10.5电力：规划按照乡村人均年用电量5000千瓦时计算，至2020年，全乡用电负荷在8.7兆瓦之内。现状汤河口变电站电压等级是35千伏，变电站容量为9.5兆瓦。目前无法满足北部山区几个乡镇全部用电负荷，但是按照规划汤河口变电站将会扩容，扩容后变电站容量将达40兆瓦，可以满足乡内用电要求，因此长哨营乡内不增设变电站，在乡中心和农村居民点设变电箱即可。
——一条500伏高压线走廊从长哨营西部穿过，控制防护宽度为200米，有可能影响到的村庄包括上孟营村。
10.6电信：2020年长哨营乡固定电话按50部/百人考虑。电信由现状汤河口支局（装机容量2000门）解决，规划汤河口支局扩容到2万门，可以满足北部山区乡镇使用固定电话需要，长哨营满族乡不新建支局，全部采用程控电话。
10.7照明:现状各村基本都没有道路照明和户外公共照明，规划在新建、改建村庄街巷中布置太阳能路灯，可以自动感应光源，太阳能电池板可自动为蓄电池电瓶储存电量。路灯设置每隔50米一盏。
10.8采暖：长哨营乡中心的公共设施、游客接待设施和多层居民住房采用燃煤锅炉房集中供热，规划建设集中供暖锅炉房。该锅炉房供热能力设计为3千万瓦。
——各行政村冬季采暖仍以自行烧煤取暖为主，大力推广吊炕等采暖效率高、节能环保的新型采暖方式。
10.9供气: 规划长哨营乡民用燃气气化率达30％，由于长哨营乡距离较远，不可能铺设天然气管道，因此民用燃气以液化石油气为主。现状在大集三岔路口东北角有一座液化石油气储备站，占地面积1公顷，储气量为62吨/年。

——液化石油气用量指标为150公斤/户·年，按照规划户数3300户计算，该储气站年储气量应达150吨。规划在现状基础上进行扩建以满足全乡用气需要，占地面积不变仍为1公顷，建筑面积增加2000平方米。
——液化气站距离最近的建筑为100米，满足安全防护的隔离需要。
10.10厕所改造:各村按照500-600人一座的标准建设标准化二类公厕；每户均进行户内厕所改造，改善环境，方便使用。
10.11固体废弃物的处理
——清理影响村落环境景观的垃圾和杂物，应在各街道、小巷合适位置设置小型的、限时定点的垃圾收集点，这些收集点服务半径原则上不超过80米，垃圾收集点的位置要隐蔽，确保村落景观不受破坏。在道路两侧及路旁景点处应设置果皮箱、垃圾桶，原则上旅游线路上每200-300米一个。
——按照远离村庄、河道、小区、公路的“四远离”原则，在长哨营村、二道河村和北湾子村兴建三个垃圾集中处理场，所有行政村和自然村都设垃圾收集点。应做到日产日清，购置垃圾清运车4台，集中装运垃圾到集中处理场，处理后的垃圾残渣应达到我国无害化处理的标准。
十一  防灾规划

11.1原则

——坚持总体规划确定的“平战结合、平灾结合、以防为主，准确预报，快速反应，措施有效”的原则。
——健全灾害预测、应急报警、防灾组织机构的建设。
11.2防洪
——防洪标准：根据《北京城市总体规划》中心镇、建制镇的防洪标准为20年一遇重现期，河道的治理标准为20年一遇洪水设计。
——防洪规划：长哨营满族乡域内有汤河、东小河两条主要河流，依照《怀柔区防洪规划》的要求，规划加强这两条河两侧的绿化建设，按20年一遇的防洪标准对两条河流进行治理，沿两岸建设用地的布置均在相应河道的20年一遇洪水位以上。

11.3预防泥石流

——泥石流是怀柔山区最严重、最具破坏性的地质灾害类型。长哨营乡北部山区也是泥石流多发区。崩、滑塌是长哨营乡常见的一种不良地质现象，主要发生在中部地区。
——以全面规划、预防为主、综合治理为指导方针，采取综合治理措施，做好封山育林、保持水土工作，控制和减少泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。
——结合撤村并点，对全乡进行地址灾害评估，将位于泥石流易发区的村庄搬迁出来。

——加强对旅游景点的监督管理，尽快治理已产生的潜在危害。
11.4坚持“预防为主，防消结合”的方针，提高山区、林场和乡村防火，灭火能力，消防设施要统一安排。在乡中心，主要道路每隔120米间距设置消火栓，道路均可作为消防通道。
——组织山林看护队，寒冷、干燥、大风的季节应重点防护，阻止游客随意进入林区，尤其严禁在山场使用明火，防止发生火灾。一旦产生险情，应组织消防员和看护队，及时扑救。
——乡中心设二级消防站一处，占地2500平方米，拥有消防车3辆。
11.5建设区均按地震烈度8度区的要求进行建筑物抗震设计。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程如交通、供水、供电、燃气、通讯、医疗、粮库等必须进行地震安全性评价，根据评价结果确定抗震设防要求，并按抗震设防要求进行工程设计。新建工程必须按国家颁布的《建筑物抗震设计规范》进行抗震设计和建设，设计抗震烈度达到8度。
11.6综合救灾和避难场所建设：
——紧急避难场所：利用长哨营东侧的公园绿地和中学操场作为大型集中紧急避难场所，政府前空地、乡中心西侧健身小广场和河边空地都可以作为临时避难场所。

——各村利用村边空地和村内健身场地、村边公园作为临时避难场所。
——乡中心利用原111国道和纵向主路作为疏散通道，各村利用村内主路作为疏散通道。均能满足紧急避难场所的道路宽度不小于3.5米。
十二  资源节约利用
12.1土地资源：长哨营满族乡土地资源总量很大，全乡域面积共24146.9公顷，但其中平地仅占总面积的不到10%，农村居住点和旅游服务设施用地占乡域总面积的不到0.5%，在某种程度上仍存在着人的需要多而土地少，土地资源相对紧张的现象。规划中充分利用现有村镇建设用地，避免新占耕地，在保持景观生态条件良好的前提下，尽可能集约化使用土地。
12.2水资源：节约用水是近年来北京非常重视的一项内容，抓好节水既要靠市场推动，也要加强政府行为。强有力的政府引导教育和切实有效的广大用水农户的积极自觉行动相结合，才可能促进长哨营满族乡的节水工作跃上一个新台阶。
12.3能源节约措施：应推广使用清洁能源，如逐渐取代直接燃烧热量效率低而且污染环境的秸秆和柴草。冬季采暖推广使用无烟煤，做饭推广使用液化气；鼓励使用新型能源，如利用太阳能做饭、烧水、洗澡等，有条件的区域可以采用秸秆气化设施。
十三  八旗满族民俗旅游村专项规划
13.1重要意义：长哨营满族乡现状村落已不能满足日益增长的京郊旅游需求，对现状村落进行改造势在必行。八旗满族民俗旅游村建设项目是村民收入提高的重要手段，也是推进长哨营满族乡文化旅游事业发展的重要途径。
13.2选址：根据清代八旗驻防北京城的方位设置，选择现状公共设施基础较好、人口比较集中、土地资源较为丰富的村落，并充分发挥现实各村分布特点。这8个村落分别是长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村。
13.3八旗满族民俗旅游村规划内容
——民俗旅游村示范：以遥岭为示范村，主题为兵器展示村，充分体现出长哨营满族入京第一关的历史特点。采用“弓”形布局结构，整个新村的主要骨架仿佛一张弓箭，蓄势待发，箭的方向同时也是设计的主要景观轴线和主要视线走廊，整个村庄主题紧扣满族民俗文化，表达出八旗村的根本特点。
——民俗户示范：既满足居住需要，又有空间可以进行民俗旅游接待，并且突出满族民俗住宅的特点。
——景观环境整治：通过对8个村现状专项问题的分析，给出解决对策，禁止大拆大建、拆了重建，实施小规模改造更新的道路，使八旗村在保留现有村落框架的基础上，实现改善居民生活条件、弘扬满族民俗文化的目的。
怀柔区长哨营满族乡乡域总体规划说明书
目    录
1第一章 总则


11.1规划期限


11.2规划依据


11.3规划原则


3第二章 现状概况及发展条件分析


32.1 地理位置及周围关系


32.2 自然条件


42.3行政区划与人口


72.4 国民经济与社会发展


9第三章 限制性要素及生态敏感性要素分析


93.1资源性限制要素


103.2 风险性限制要素


103.3 生态敏感因子评价


113.4 生态承载力分析


12第四章 功能性质与发展规模


124.1 发展目标与性质定位


144.2 乡镇规模


17第五章 城乡统筹与全乡发展


175.1发展布局原则


175.2新农村建设及村镇体系规划


205.3乡中心用地空间结构


215.4乡中心用地布局


23第六章 产业发展与布局引导


236.1. 经济发展与产业结构调整


246.2产业生态经济功能分区


256.3 旅游产业发展


28第七章 社会事业发展及公共服务设施


287.1 发展目标


287.2 教育事业发展


297.3 文化事业发展


297.4 医疗卫生事业发展


307.5　体育事业发展


307.6社会福利和社会救助事业


307.7 邮政事业发展


317.8文物古迹保护


327.9 商业发展


32第八章 生态环境保护与资源节约利用


328.1 生态环境保护


348.2绿地景观系统规划


358.3 环境污染防治


368.4资源节约与利用


398.5水土保持规划


42第九章 市政基础设施


429.1防洪规划


459.2 雨水排除规划


469.3 污水规划


509.4 供水


549.5电力


559.6电信


559.7照明


559.8采暖


559.9供气


569.10环卫


579.11 有线电视规划


57第十章 综合交通体系


5710.1交通系统的现状


5910.2原则及措施


6010.3道路系统规划


6010.4乡中心交通系统规划


6210.5公共交通系统


63第十一章 城市综合防灾减灾


6311.1防治泥石流


6411.2消防


6411.3防震


6511.4 防洪


6511.5 综合救灾和避难场所建设


66第十二章 乡村风貌引导


6612.1进行八旗满族民俗旅游村建设的意义


6712.2 八旗满族民俗旅游村选址


6712.3 各村现状基本情况


6912.4 八旗满族民俗旅游村规划设计——以遥岭村为例


7212.5八旗满族民俗旅游村景观环境整治


76第十三章  近期建设规划


77第十三章  附表


77附表一 长哨营满族乡乡域现状土地利用平衡表


77附表二 长哨营满族乡乡域规划土地利用平衡表


78附表三  乡中心现状用地平衡表


78附表四 乡中心规划用地平衡表





怀柔区长哨营满族乡乡域总体规划图纸目录
01 区位图

02乡域卫星影像图

03 乡域土地利用现状图

04 行政区划现状图

05 道路系统现状图

06 限制性因素分析图

07 河流水系分布图

08 地质地貌情况分析图

09 敏感性因素分析图

10 生态承载力分析图

11 乡域土地利用规划图

12 村镇体系规划图

13 乡域道路系统规划图

14 产业空间布局规划图

15 城镇体系空间结构图

16 旅游产业空间规划图

17 乡域旅游产业规划图

18 三道防线规划图

19 限建区规划图

20 八旗村规划图

21 乡中心用地现状图

22 乡中心用地规划图

23 乡中心功能分区图

24 乡中心交通体系规划图

25 乡中心公共设施规划图

26 乡中心市政设施规划图

27 乡中心景观分析图

28 公共安全设施规划图

29 绿地系统规划图

30 八旗村效果图一

31 八旗村效果图二

32 八旗村房屋改造图

33 八旗村围墙及大门景观改造一

34 八旗村围墙及大门景观改造二
怀柔区长哨营满族乡乡域规划说明
第一章 总则
1.1规划期限
本次规划期末与北京市总体规划一致，为2009年至2020年。
1.2规划依据
——《中华人民共和国城乡规划法》
—— 建设部《城镇规划编制办法》

——《北京市城市规划条例》(北京市城乡规划条例（草案)）

——《北京城市总体规划(2004～2020年)》

—— 北京市人民政府《关于郊区城镇和农村建设规划管理的若干规定》

——《怀柔新城规划(2005～2020年)》
——《怀柔区村庄体系规划》（2008-2020年）

——《长哨营乡土地利用总体规划（2001～2010年）》

——《村镇规划标准》GB50188-93
——《怀柔区防洪规划》
1.3规划原则
区域发展的要求使长哨营肩负着生态涵养的重要任务，旅游功能的拓展是长哨营社会经济发展的核心动力，长哨营满族乡未来发展建设应遵循以下原则：
1.3.1  生态涵养、环境保护优先原则
长哨营满族乡的建设和发展，必须符合北京市总体规划的要求，在北京新一轮总体规划修编中，明确规定怀柔北部为生态涵养带。长哨营乡的山区面积占总面积的90%以上，是北京重要的饮用水采水和补给地，任何项目的建设都不能以破坏文物和牺牲生态环境、景观环境为代价。
1.3.2  发展规模与资源容量协调原则
根据北京总体规划和怀柔新城对人口规模的预测，以及当地经济发展需要确定合理的人口规模。结合现有用地的生态适宜性与敏感性分析、生态承载力分析、土地利用模式分析、以及水资源、土地资源等各类资源容量，进行人口规模和建设规模的核算，最终科学的给出长哨营满族乡的发展规模，指导各项建设。
1.3.3  服务功能与游览功能配套原则
充分利于长哨营满族乡的品牌优势和自然保护区的景观优势，吸引定量游人，同时为将游人留住，在长哨营满族乡配套高品位，高效益的文化交流，休闲度假、旅游娱乐等旅游服务设施，改变目前游览“单条腿”走路的低效益局面，使长哨营满族乡的旅游业呈全方位、多元化全面健康发展，从而将资源优势转化为经济效益。
1.3.4  旅游设施建设与社会主义新农村建设相结合原则
以旅游项目开发和旅游设施建设为契机，加快社会主义新农村建设步伐，改善农民物质生活条件和精神生活内容，是这次乡域规划的主要任务之一。通过规划对全乡现状建设用地进行整合，迁村并点、集中发展，适当建设旅游接待设施，以利于节约用地和集中配套、统一管理。
[image: image3.wmf]时

间

 

µØµã

 

1

ÔÂ

 

2

ÔÂ

 

3

ÔÂ

 

4

ÔÂ

 

5

ÔÂ

 

6

ÔÂ

 

7

ÔÂ

 

8

ÔÂ

 

9

ÔÂ

 

10

ÔÂ

 

11

ÔÂ

 

12

ÔÂ

 

08

Ê±

 

长哨营

 

北京

 

很冷

 

冷

 

很冷

 

冷

 

冷

 

冷

 

冷

 

稍冷

 

稍冷

 

稍冷

 

稍冷

 

舒适

 

稍冷

 

暖

 

稍冷

 

舒适

 

稍冷

 

稍冷

 

冷

 

稍冷

 

冷

 

冷

 

很冷

 

冷

 

14

时

 

³¤ÉÚÓª

 

±±¾©

 

ºÜÀä

 

Àä

 

Àä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

Á¹

 

ÉÔÀä

 

Å¯

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈ

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈÃÆ

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈ

 

ÉÔÀä

 

Å¯

 

ÉÔÀä

 

Á¹

 

Àä

 

ÉÔÀä

 

ºÜÀä

 

ÉÔÀä

 

 

第二章 现状概况及发展条件分析
2.1 地理位置及周围关系

[image: image1]
北京长哨营满族乡位于北京市怀柔区内，地处北京北部山区。该乡地理坐标为北纬40°42ˊ～41°04ˊ，东经116°17ˊ～116°42ˊ，东北邻河北省滦平县金台子乡，东南与密云县番字牌乡接壤，西南与汤河口镇交界，北与喇叭沟门满族乡毗连。乡政府所在地长哨营村距市区150公里。
全乡总土地面积为24146.9公顷。其中东石门村由于受到泥石流影响，于1999年整体搬迁至杨宋镇，属于该村的集体山坡林地，也同时划归杨宋镇所有，不再计入长哨营乡乡域面积（即图纸中灰色部分）。
2.2 自然条件
2.2.1  气候
长哨营满族乡属中纬度大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。冬季寒冷漫长是境内气候的一大特征。长哨营地处华北山地与内蒙古草原交界处，南北走向的汤河河谷是内蒙古冷空气南下的通道，形成了独特的小气候。该区年平均气温为6℃－8℃，最冷月（1月）平均气温-8℃―-12℃，7月平均气温22℃左右，年降水量为500mm左右，无霜期为160－180天，由于该区海拔相对较高，并且森林覆盖率也较高，夏季平均气温较北京市区低4℃左右，昼夜温差较大，是暑假避暑的好地方。
[image: image4.wmf]-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

喇叭沟门乡

长哨营乡

汤河口乡

宝山镇

琉璃庙镇

怀北镇

雁栖镇

渤海镇

九渡河镇

桥梓镇

北房镇

杨宋镇

庙城镇

怀柔区

2.2.2  地势地貌
长哨营满族乡地处燕山山脉。在地质构造上，除东南一小部分为太古代片麻岩外，山体多为中生代和新生代燕山运动时期侵入的花岗岩。长哨营满族乡地处燕山深山区，汤河两岸，东、南、北三面较高，中、西部较低。最高峰位于与密云县交界处的平顶山，海拔1096.6米；最低点在与汤河口交界处的汤河谷地，海拔315米。
2.2.3  土壤
土壤以棕壤和褐土为主。棕壤面积14336 公顷，主要分布在海拔800米以上山地森林中，土壤湿润、有机质含量高；褐土面积14676公顷，主要分布在海拔800米以下的地区，其部分地段由于自然植被受破坏，形成灌木林和荒山、荒坡，水土流失严重，土壤贫瘠，较为干旱，有林分地段则相对较好。
2.2.4  水文地质及水资源
[image: image5.wmf]0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

喇叭沟门乡

长哨营乡

汤河口乡

宝山镇

琉璃庙镇

怀北镇

雁栖镇

渤海镇

九渡河镇

桥梓镇

北房镇

杨宋镇

庙城镇

怀柔区

[image: image6.emf] 

汤河从乡域北部的大南湾附近入境，流经八道河，汇后沟水，南流至七道河村、二道河，汇二道河东沟水后，流至长哨营后，又汇合汤河东沟、七道梁沟、古洞沟汇成的东小河后，西南流经兰营、云洞沟进入汤河口镇域。大地水库位于二道河东沟北石门上，蓄水量78万立方米。
该乡地处怀柔水库水源涵养保护区内，按照水源保护的规定，应大力植树造林，保持水土、涵养水源，排放污水应符合国家排放标准，不准建设电镀、制革、造纸及其它污染水源的企业。
2.3行政区划与人口
2.3.1 行政建制
长哨营满族乡属北京市怀柔区辖乡，全乡辖24个行政村。行政村包括东南沟村、老西沟村、长哨营村、遥岭村、杨树湾村、二道河村、三岔口村、大地村、榆树湾村、古洞沟村、北湾村、七道梁村、东辛店村、北干沟村、四道河村、大沟村、项栅子村、七道河村、八道河村、西沟村、后沟村、上孟营村、老沟门村、三道子村。乡政府所在地为长哨营村。详见行政区划图。
2.3.2 历史沿革
长哨营满族乡历史悠久，全乡10068人口中，满族占33.7%。据记载：“彭门祖居山东青州寿广县，改为安乐县，后移居关东沈阳哆树居住，在顺治二年入关，遂来到北京，奉旨赏给庄禾口外汤河川占圈地一千二百顷……。”确切地说，该乡的主要满族是从东北辽阳一带迁到北京的。来北京后他们被派驻在京北山区，成为鹰手三旗，狩猎为皇供，种田为生计。
长哨营在1932年－1946年属于滦平县，1947年－1951年属于四海县，1952年划归怀柔区，1961年5月成立人民公社，1983年该社建乡，1990年改称长哨营满族乡。
2.3.3 文物古迹
长哨营乡历史文物古迹包括：
1、八道河村遗址：位于长哨营乡八道河村后沟，1964年平整土地时，在后沟的台地附近发现新石器时代的石斧，并有灰坑痕迹。1988年在此发现了幼体动物古化石和许多夹着砂石陶器残片。时代为新时期时代。

2、七道河村遗址：位于长哨营乡七道河村东北，1971年在东西两侧深沟里发现有墙、墙角、炭等遗物。初步认定是一个村落遗址。时代为汉代。

3、七道河村墓址：位于长哨营乡七道河村北，1971年平整土地时发现陶鸡、陶狗等。时代为汉代。

4、北干沟新村遗址：位于长哨营北干沟村东。20世纪70年代发现，出土文物有石核、石片、石斧、方形打制石器。时代为新旧石器时代。
此外，遥岭曾有清代吏部侍郎彭龄墓。1942年8月5日丰滦密十三区区长马云龙由于汉奸出卖，在长哨营遭日伪军杀害，壮烈牺牲。1948年，聂荣臻、杨得志、耿飚等曾在遥岭村设司令部。
2.3.4  人口及劳动力
——人口：现状全乡总人口10068人，其中农业人口9239人，城镇人口829人，满族人占总人口的43.5％。
——劳动力结构为：劳动力占总人口为65%，共有6544人。其中第一产业2806人，占42.88％，第二产业825人，占12.61％，第三产业2913人，占44.51％。

表2 长哨营满族乡现状农业人口统计表（2005年）
	行政村
	户数
	人口

	东南沟
	268
	720

	老西沟
	186
	520

	长哨营
	315
	810

	遥岭
	105
	301

	杨树湾
	99
	256

	二道河
	212
	565

	三岔口
	151
	360

	大地
	103
	244

	榆树湾
	117
	326

	古洞沟
	212
	563

	北湾
	152
	415

	七道梁
	106
	312

	东辛店
	131
	354

	北干沟
	68
	176

	四道河
	39
	106

	大沟
	109
	260

	项栅子
	101
	200

	七道河
	336
	796

	八道河
	271
	630

	西沟
	152
	458

	后沟
	45
	101

	上孟营
	126
	305

	老沟门
	99
	229

	三道子
	109
	232

	合计
	3612
	[image: image7.emf] 

9239


3.4.2  现状土地使用情况
——用地面积：乡域总面积241.469平方公里，耕地面积827.22公顷，占土地总面积的3.43%；梯田及其他农地面积497.8公顷，占土地总面积的2.06%；林地面积为17917.2公顷，占土地总面积的74.20%；村镇建设用地面积146.87公顷，占土地总面积的0.61%；公路用地1222.16亩，合81.48公顷，占土地总面积的0.34%。乡中心现有建设用地面积25.2公顷。
——人均用地：常住人口人均乡内总用地23983.81 平方米（合35.97亩），其中人均建设用地137.21平方米，人均耕地821.63平方米（合1.23亩），农业人口人均耕地867.2平方米（合1.30亩）。
——用地布局特点：
[image: image8.wmf]时

间

 

µØµã

 

1

ÔÂ

 

2

ÔÂ

 

3

ÔÂ

 

4

ÔÂ

 

5

ÔÂ

 

6

ÔÂ

 

7

ÔÂ

 

8

ÔÂ

 

9

ÔÂ

 

10

ÔÂ

 

11

ÔÂ

 

12

ÔÂ

 

08

Ê±

 

长哨营

 

北京

 

很冷

 

冷

 

很冷

 

冷

 

冷

 

冷

 

冷

 

稍冷

 

稍冷

 

稍冷

 

稍冷

 

舒适

 

稍冷

 

暖

 

稍冷

 

舒适

 

稍冷

 

稍冷

 

冷

 

稍冷

 

冷

 

冷

 

很冷

 

冷

 

14

时

 

³¤ÉÚÓª

 

±±¾©

 

ºÜÀä

 

Àä

 

Àä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

ÉÔÀä

 

Á¹

 

ÉÔÀä

 

Å¯

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈ

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈÃÆ

 

ÊæÊÊ

 

ÈÈ

 

ÉÔÀä

 

Å¯

 

ÉÔÀä

 

Á¹

 

Àä

 

ÉÔÀä

 

ºÜÀä

 

ÉÔÀä

 

 

全乡用地主要为山场，山场中以林地为主，建设用地和耕地所占比例都相当少，主要分布于汤河流域两侧和山谷之中，其中耕地及其他农地为1377.06公顷，占全乡土地面积5.64％，农村居民点用地为146.87公顷，占全乡土地面积的0.61％。全乡共有24个行政村，集中在111国道两侧和山谷之中。一些规模较小的村落，位于山区边缘地段，不利于公共设施的集中配套使用，不利于管理，又容易受到泥石流等地质灾害的影响，在规划将作为迁村并点的重点对其做出调整。
表3 长哨营满族乡现状土地利用平衡表
	用地性质
	面积（公顷）
	百分比（%）
	人均占地面积（m²）

	耕地
	827.22
	3.43%
	820.17 

	梯田
	497.8
	2.06%
	493.56 

	其他农用地
	52.04
	0.22%
	51.60 

	养殖业用地
	114.34
	0.47%
	113.37 

	荒地及河滩地
	4273.03
	17.70%
	4236.60 

	林地
	17873.2
	74.02%
	17720.83 

	水域
	255.77
	1.06%
	253.59 

	村镇建设用地
	146.87
	0.61%
	145.62 

	道路用地
	81.48
	0.34%
	80.79 

	景观绿地
	25.12
	0.10%
	24.91 

	合计
	24146.9
	100.00%
	23941.01 


2.4 国民经济与社会发展
2.4.1  国内生产总值
2007年全乡完成国内生产总值2.26亿元，人均国内生产总值13250元。
2.4.2  经济收入
——经济总收入：2007年全乡农村经济总收入6.65亿元，财政总收入1529.53万元。全乡总收入41685万元，其中一产6779万元，二产54416万元，三产20390万元。
——农民经济纯收入
2007年农业增加值4300.5万元；农业总产值8294.3万元；畜牧业产值6145.3万元；农民人均纯收入7028元。
2.4.3  农业
农业在长哨营满族乡经济中占主导地位，成为居民生存的主导产业。长哨营满族乡现有耕地面积827.22公顷，农业的发展以玉米制种和大棚蘑菇种植为主，玉米制种为北京市玉米制种基地之一，制种规模年5100亩，亩收入600-800元。西洋参种植全乡共有1000亩，亩产平均430公斤，亩收入10000元。据2007年统计资料，农业生产总值6779万元。
畜牧养殖业在长哨营满族乡经济组成中占据重要地位，畜牧业总产值为1956万元（2004年）。以养殖驴、猪、鸡、鸭为主，肉鸡和蛋鸡养殖已初具规模。
长哨营满族乡有果树13万株（2007年），主要种类有枣、板栗、太平果、苹果、杏、红果、核桃和梨，并以前四种的产量最大。年产干鲜果108万公斤。林副产品收入包括野果收入、药材收入、食用菌收入。
根据北京市总体规划和土地利用规划对北部山区的功能定位，近几年大力进行农业结构调整，大面积退耕还林，山区、平原一体绿化，治理风沙，构筑北京西北方向的绿色屏障。
	表4 长哨营满族乡2007年农业生产情况
单位：亩、头、只、吨

	粮食总产量
	290.5
	总播种面积
	10600

	其中：玉米
	206.6
	其中：粮食面积
	9332

	蔬菜产量
	1031
	蔬菜面积
	675

	干鲜果品产量
	1173
	出栏牛
	131

	年末牲畜存栏
	794
	出栏羊
	2727

	存栏牛
	606
	出栏猪
	1143

	存栏猪
	484
	出栏肉鸡
	87.7

	存栏羊
	1273
	鲜蛋产量
	92

	肉类总产量
	1896
	
	

	其中：猪肉产量
	88
	
	


资料来源：《长哨营满族乡社会经济统计资料》
2.4.4  工业
长哨营满族乡在怀柔城区北部雁栖工业开发区有占地200亩的工业园区，生产类别有建筑、铸造、绿色环保、商贸等。全乡工业产值主要来源于此。
长哨营满族乡内几乎没有工业产业。一方面缺乏发展基础，主要表现为既缺少技术、设备和原材料，又没有适宜的生长环境，位置偏远，难以造就龙头企业，带来规模效益；另一方面工业发展所产生的三废，势必对自然保护区环境及居民用水造成污染。所以说工业的发展潜力不大。
2.4.5  第三产业
长哨营满族乡的第三产业包括副业和旅游业。第三产业收入主要来源于劳务输出、商品买卖、交通服务及基础建设劳务所得，年产业收入20390万元。随着旅游业的发展，副业产值会有更进一步的提高。
长哨营满族乡有丰富的旅游资源，旅游业在长哨营满族乡处于快速发展阶段。游客人数日益增多，旅游业产值逐年提高。
长哨营满族乡的旅游主要以满族民俗旅游资源和自然旅游资源为主。已开发的旅游资源雁北庄园、七星满族度假村等。民俗旅游有遥岭满族民俗村。
随着旅游产业的快速发展，长哨营满族乡的接待能力也在逐步提高。全乡共有宾馆3家，可接待游客400人；饭店20余家，可接待游客350人；民俗户可接待游客300人。
[image: image9.wmf]0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

喇叭沟门乡

长哨营乡

汤河口乡

宝山镇

琉璃庙镇

怀北镇

雁栖镇

渤海镇

九渡河镇

桥梓镇

北房镇

杨宋镇

庙城镇

怀柔区

第三章 限制性要素及生态敏感性要素分析
3.1资源性限制要素

长哨营属于地表水二级保护区，应控制规模化禽畜养殖。
3.2 风险性限制要素
3.2.1泥石流、 崩塌、 滑塌、 滑坡
长哨营乡受到地质灾害威胁的村庄共6个。其中受到泥石流威胁的有三道子和北干沟村以及龙潭沟自然村。危害严重的泥石流沟谷、滑坡、崩塌、滑塌危险区内严格限制村庄建设，无防范措施地区的现状村庄应建设防护措施，无法防护或防护困难的现状村庄应搬迁。 受到威胁的村庄及需搬迁村庄情况详见下表。

表5 灾害影响村落

	受泥石流影响村庄
	位于地质灾害易发区的村庄

	三道子
	四道河

	北干沟
	项栅子

	龙潭沟
	


3.2.2活动断裂带

对长哨营乡构成威胁的活动断裂带主要是长哨营-古北口断裂带。划定活动断裂带两侧2000米范围内为限制建设区，区内村庄应注意对建筑物加强防震减灾等措施，并禁止新建村庄或现状村庄大规模扩建。这个范围涉及到的村庄有老沟门村和上孟营村2个。

3.2.3高压走廊
一条500kv高压线自南向北贯穿长哨营乡西部，途经的村庄包括上孟营村、老沟门村和西沟村，高压线防护距离为200米，影响到的自然村主要为上孟营村。
3.3 生态敏感因子评价
3.3.1植物类因子评价
植物类因子中颜色越深，说明植被情况越好。 
长哨营乡北部和南部山林地区植被较好，动植物资源丰富，植物防护功能和净化功能很好，其生态效益很好；中西部地区沿山脉也分布较好的植被；东部地区及乡村密集分布地区，植被较差，植物的防护与净化功能较弱。
3.3.2 地质类因子评价
地质类因子中颜色越浅，说明地质综合条件越脆弱，颜色越深则越适合人类居住。
长哨营乡除图上显示的两小块山地地区不适合人居外，其余地区都比较适合人类居住，其中汤河及其支流谷地是特别适宜人居的区域。
[image: image10.wmf]-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

喇叭沟门乡

长哨营乡

汤河口乡

宝山镇

琉璃庙镇

怀北镇

雁栖镇

渤海镇

九渡河镇

桥梓镇

北房镇

杨宋镇

庙城镇

怀柔区

3.3.3水文类因子评价
水文类因子中颜色越深，说明降水量越大，同时人居适宜度越高。
长哨营乡内以汤河两岸土壤涵水量较高，适合人类居住和从事农业生产。
3.3.4土地使用类因子评价
土地使用因子中颜色越深，说明土地的开发程度越低，同时人居适宜程度越低。
长哨营乡适宜人居的土地主要集中在汤河河谷地区和山谷地带。
3.4 生态承载力分析
3.4.1区域生态资源承载分析
生态资源承载分析主要反映了生态系统可以为人类发展所能提供的资源能力水平。
长哨营乡处于深山区，相对于平原地区其资源的持续供给和持续承纳能力较差，只在局部河流冲击的平坦地区，其生态资源承载能力略高。
3.4.2区域生态弹性指数分析
生态弹性指数是测度生态系统的可自我维持、自我调节、抵抗各种压力与扰动能力的指标。
长哨营乡总体生态弹性指数处于中等偏下，西部高于东部，说明其生态系统比较脆弱，一旦有破坏活动大量进行，将很难恢复。
3.4.3生态承压指数分析
生态承载压力指数主要反映生态承载力的客观承载能力与承载对象压力之间的关系。
长哨营的生态承载压力指数为1.827，说明其生态系统的承载饱和度不高。
虽然长哨营生态承载的弹性指数较低，但承载对象的压力并不十分大，二者合力作用的结果是目前长哨营生态承载状况不算饱和，可适当进行开发建设。
3.4.4生态承载力分析
棕色部分代表生态承载富载区，红色部分代表生态承载平衡区，紫色代表生态承载超载区。
怀柔区的生态承载富载区面积占全区77％，长哨营乡域范围内都为富载区。其中森林植被好的地区和河流宽谷地区的承载指数更高。全乡应采取保护、恢复、修复相结合的方式，提高涵养能力和效率，保证平原区和中心城区内城市人居系统的安全、健康。
其中颜色较浅、承载力较低的区域应注重自然环境的生态涵养，多进行植树造林等活动；颜色居中、承载力较好的区域应采用保护与涵养相结合的方式；颜色最深、承载力最好的区域应重点采用保护的方式，尽量减少人类行为对这类地区的干扰。
第四章 功能性质与发展规模
[image: image11.jpg]


怀柔新城规划中确定：位于长城以北、以111国道为主要交通联系通道的琉璃庙镇、宝山镇、汤河口镇、长哨营满族乡以及喇叭沟门满族乡，地处深山区，是北京城市北部重要的生态保护以及水源涵养地，承担着保持水土、涵养水源、减少风沙的重要作用。
长哨营满族乡是北京两个满族乡之一，具有丰富的自然人文资源。同时长哨营满族乡拥有69.04%的森林覆盖率和非常丰富的物种群落，是北京北部重要的水源涵养地，同时也是京北绿色生态屏障的重要组成部分。
4.1 发展目标与性质定位
4.1.1 发展目标

本次总体规划中确定的长哨营乡的发展目标是：以建设生态型乡镇为发展目标，加强对满族乡人文资源的发掘，发扬“山清水秀、满族传承、自然淳朴”等山区少数民族乡镇特色，发展满族文化旅游、满族文化研究和生态农业等产业，创建生境优异、人民富足的怀北明珠。
4.1.2功能定位
从以上特点看，长哨营满族乡具有明显的首都郊区乡镇特性，所以其功能为：
怀北绿色生态屏障 

长哨营满族乡位于北京城市总体规划确定的水源涵养区和北京北部生态带上，乡域必须以绿化为主，规划要求占全乡95%面积的山地全部绿化，注意陡坡等地带种植灌木防风固土，防止泥石流，全乡绿色空间比例达到90%以上，形成怀柔北部的绿色屏障。
满族文化产业基地
满族是我国重要的少数民族之一，拥有丰富的历史遗存和各种奇风异俗，满清王朝在我国封建历史中的统治时间最久，对我国的文化、建筑、服饰、饮食等都产生了重大影响。我们有责任和义务将这个民族的传统发扬光大。长哨营的满族人口所占比例达34％以上，是北京市满族人聚集的地方，将此地作为满族文化的宣传基地正是顺应了当地人民的需要和生活习惯，此外长哨营还拥有美丽的自然景观，将人文景观与自然景观结合，扛起民族旅游的大旗，打造满族文化宣传基地，是本次规划的重头戏。
绿色生态农业产业基地
长哨营满族乡由于独特的自然地理条件和气候一直开展着生态农业的种植和推广工作，近年来随着百姓对于食品安全的日益重视，生态农业作为农业发展的唯一出路得到普遍认同。

实现新城规划中确定的以营造水源涵养林、水土保持林、改善生态环境质量、提高抵御自然灾害能力为中心。开发建设综合绿色农产品生态产业区。重点实施荒山造林、封山育林、飞播造林、小流域治理、保护基本农田、节水灌溉等生态环境建设工程的产业目标。

此外，长哨营满族乡于2002年开始举办山货大集，其特有的山区生态农业产品借助山货大集的销售形式取得了很好的社会经济效益。规划中充分利于长哨营乡山区的气候和地形特点，提出建设北京北部地区生态农业产业基地的设想，利于生态型经济农业作物的产业化种植，与大型加工厂形成订单农业的集中采集点，保证农民效益、促进农民增收。

并且通过有力的科技支撑，坚持将农业观光产业与农业产业并举、相互促进的方针，建设生态农业观光园，丰富乡内旅游内涵，大大改善生态环境。同时将有效解决劳动力就业问题，为农业增产、农民增收、农村稳定目标的实现打下坚实的基础，实现生态效益、经济效益、社会效益的协调统一。
4.1.3 乡镇性质
长哨营满族乡是维护怀柔北部生态安全的重要乡镇，是怀柔区宣传满族文化和旅游服务、森林养护的重要基地。长哨营满族乡的城镇性质为一般建制乡。
4.2 乡镇规模

4.2.1 人口及劳动力预测
——人口预测：长哨营满族乡2004年常住人口8000人，（其中农业人口6000人）。
今后常住人口自然增长率按5‰计，到2020年自然增长人口为752人；近年来北部山区人口外迁现象比较突出，多数将户口迁往怀柔，预计至2020年迁村并点及从长哨营迁出人口将达到2800人，长哨营乡常住人口为8000人；未来暂住人口将增多，预计至2020年将达500人，主要包括各类商业。
乡中心常住人口为2950人，其中城市人口2300人，占常住人口的77.97％，农业人口为650人，占常住人口的22.03％，暂住人口500人。其余各村人口详见下表。
表6  各村规划人口表

	行政村
	户数
	人口
	规划常住人口

	东南沟
	268
	720
	495

	老西沟
	206
	520
	345

	长哨营
	385
	850
	650

	遥岭
	195
	301
	250

	杨树湾
	99
	256
	140

	二道河
	312
	625
	325

	三岔口
	151
	360
	105

	大地
	153
	244
	75

	榆树湾
	177
	326
	170

	古洞沟
	242
	563
	355

	北湾
	182
	415
	315

	七道梁
	156
	312
	220

	东辛店
	204
	354
	185

	北干沟
	108
	176
	-

	四道河
	56
	106
	65

	大沟
	107
	260
	165

	项栅子
	131
	200
	155

	七道河
	386
	896
	665

	八道河
	297
	730
	580

	西沟
	172
	458
	330

	后沟
	125
	101
	85

	上孟营
	186
	305
	180

	老沟门
	157
	229
	145

	三道子
	219
	232
	-

	城镇人口
	　
	1197
	2000

	城镇半年以上暂住人口
	
	300
	

	合计
	4674
	10068
	8000


[image: image12.jpg]


——劳动力预测：至2020年长哨营满族乡常住人口为8000人，暂住人口为500人，劳动力按总人口的60％计，到2020年全乡劳动力为5100人。
——劳动力结构预测：根据产业结构和各项用地的安排，大农业劳动力可安排2000人，乡政府及各种福利事业500人，工副业劳动力（含工业、建筑、运输）600人，旅游业、第三产业劳动力200人。
4.2.2 城乡建设用地规模

至规划期末，全乡常驻城镇人口2000人，城镇用地集中在长哨营乡中心，面积共计26.54公顷，人均建设用地为119m2；村庄建设用地面积共计98.24公顷，村民人均建设用地148m2。

表7  长哨营满族乡乡域规划土地利用平衡表
	用地性质
	面积（公顷）
	百分比
	人均占地面积（m²）

	耕地
	827.22
	3.43%
	1034.03 

	梯田
	497.8
	2.06%
	622.25 

	其他农用地
	52.04
	0.22%
	65.05 

	养殖业用地
	114.34
	0.47%
	142.93 

	荒地及河滩地
	1936.73
	8.02%
	2420.91 

	林地
	20113
	83.29%
	25141.19 

	水域
	255.77
	1.06%
	319.71 

	村镇建设用地
	116.87
	0.48%
	146.09 

	道路用地
	167.84
	0.70%
	209.80 

	景观绿地
	85.34
	0.35%
	106.68 

	合计
	24146.9
	100.00%
	30183.63 


4.2.3乡村居民点用地规模
主要包括农村住宅，行政管理，商业服务业，文教卫生及各种福利设施等用地。长哨营满族乡的农村居住用地，现状均为平房，且比较分散，全乡现有24个行政村点，规划根据节约用地，方便使用、布局合理、保护景观环境、整合土地资源，实现资源优化配置，使资源综合效益最大化的原则和加快城市化进程的战略要求，将全乡居民点调整合并为1乡22村。因山区内居住农民的生活条件很差，就业困难，为从根本上解决山区农民的生活出路，提高他们的生活环境，将北干沟村、四道河村、后沟村、三道子村等村民集中于乡中心和中心村，方便他们的生活。将部分旧村址根据景观需要、用地功能分区、产业发展要求调整为生态培育区和旅游服务，度假别墅及娱乐活动用地，使土地发挥更大效益。规划村庄建设用地90.3公顷。


[image: image2.emf]经济发展  序号  项目  怀柔  长哨营  

现状  2010  2020  现状  2010  2020  

 主要农产品中有机和绿色产品比重   ≥ 20  ≥ 30   ≥ 30  ≥ 40  

社会发展  1  恩格尔系数 (%)  33  30  ≤ 30   30  ≤ 30  

2  基尼系数   ≤ 0.4  ≤ 0.3   ≤ 0.4  ≤ 0.3  

3  环境保护教育普及率 (%)   ≥ 85  ≥ 95   ≥ 85  ≥ 95  

4  公众对环境的满意率（％）   ≥ 95  ≥ 95   ≥ 95  ≥ 95  

5  就业率 (%)   53  55   53  55  

居住  人均居住用 地面积（平方米）        

人均住房使用面积（平方米）  35  40  45     

教育    人均教育用地面积（平方米）        

人均高等教育用地面积（平方米）        

初中教育普及率（％）  100  100  100  100  100  100  

商业  人均商业用地面积（平方米）        

医疗  人均医疗用地面积（平方米）  0.65  0.75  0.8     

万人拥有病床数（张）  37  65  70     

每床用地面积（平方米）   110  110     

体育  人均体育 用地标准（平方米）  全区 1.2  0.15      

文化  人均文化娱乐用地（平方米）   0.6    0.6   

社会福利  百名老人拥有养老机构床数   1.8  2   1.8  2  

 


第五章 城乡统筹与全乡发展

5.1发展布局原则 

长哨营乡属于怀柔北部山区的一般乡镇。其发展应结合现状基础、资源条件、发展水平、生态环境建设与保护等因素，主导产业选择以解决农民就业为主要目标，统筹协调经济社会发展与生态环境保护和建设的关系，加快教育、文化、卫生、体育等社会事业发展，加强城乡一体的公共交通体系和市政基础设施建设，切实改善生产、生活条件，逐步缩小城乡社会事业发展水平的差距，建设设施配套、环境优美、各具特色的小城镇。
[image: image13.jpg]


5.2新农村建设及村镇体系规划
5.2.1 Y字型村镇体系空间结构
沿111国道发展轴线——区域拓展轴：是北联长哨营乡、南联汤河口镇的交通要道，未来长哨营乡主要发展轴线；
沿309市道发展轴——产业调整轴：以产业转型为核心，从农、林等传统产业逐渐向旅游、餐饮、住宿等第三产业转变；
开放结构——空间发展形成Y字型结构，与周边乡镇发展高度融合，便于吸收外来游客以及联合致富。
以交通干道和旅游环线为主轴的村镇体系结构，在怀柔北部山区的众多乡镇中，111国道是最重要的交通联系要道，111国道在长哨营乡境内由西部进入，至遥岭村乡北转折，从西到北经过若干重要村落，如大王四沟门村、长哨营村、遥岭村、二道河村、七道河村、八道河村等。从遥岭村向西至河北交界线为309市道，道路状况与宽度与111国道基本一样，也起到了非常重要的区域连接作用。
5.2.2 一核两带三区
一核
指建设长哨营社会、经济、旅游核心区，将长哨营建设成为区域山货集散中心、文化教育中心和旅游中心。
两带
111国道发展带：汤河沿线，大王四沟门－长哨营－遥岭－七道河－八道河，绿色人居、绿色农业产业、旅游休闲产业的主要发展地区；
309国道发展带：汤河支流沿线，遥岭－北湾子－七道梁，作为民俗旅游产业和崇山峻岭观光地区。
三区
高山生态保育区：生态保育为主，适度旅游发展；
低山生态建设区：生态恢复为主，绿色人居、旅游发展兼顾；
河谷生态协调区：村镇物质环境建设与生态建设协调发展。
5.2.3 乡村体系结构
原则：按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，稳步推动社会主义新农村建设，改善农村生产生活条件，改变目前农村基础设施落后、公共配套设施不全的状况，根据村镇所承担的职能以及资源条件，采取不同的发展和环境保护策略。

由此确定乡中心和中心村的位置。
乡中心：长哨营
乡政府位于长哨营村，中心小学和中学也坐落在长哨营村，包括卫生院、派出所、信用社、邮局、加油站、供销社等在内的公共设施，长哨营村中也一应俱全，此外在111国道两侧，布满餐馆、商店、汽车修理铺等小型商业设施。
本次规划基本保留现有中小学和其他公共服务设施位置规模不变，增加部分居住用地和商业服务设施用地，将现有道路进行拓宽与整治，长哨营是全乡的政治、经济、文化教育中心，也是重要的旅游接待基地，将承担为全乡提供公共服务、带动全乡共同发展的重要作用。
中心村：北湾子村、七道河村
七道河村位于长哨营满族乡北部，紧邻111国道，北部山区各乡合并之前，七道河村是七道河乡的乡政府所在地，现在七道河村小学和敬老院还在使用，此外七道河村的中学以及其他公共设施房屋还在，但已经不再使用了。是长哨营乡北部重要的村子，本次规划定位为今后重点发展的中心村，将起到吸引人口、提供服务、带动周边发展的作用。
北湾子村位于长哨营满族乡东部，紧邻309市道，交通便利，属于长哨营乡东部的大村，本次规划同样定位为中心村，其意义和职能与七道河村一致。
行政村
现状有24个行政村分别为：东南沟村、老西沟村、长哨营村、遥岭村、杨树湾村、二道河村、三岔口村、大地村、榆树湾村、古洞沟村、北湾村、七道梁村、东辛店村、北干沟村、四道河村、大沟村、项栅子村、七道河村、八道河村、西沟村、后沟村、上孟营村、老沟门村、三道子村。

为逐步减少位于生态敏感区、生态脆弱区的人口，使农村人口向交通条件好、生存条件好的地区和平原区转移，降低对生态环境的不利影响。对山区生存及发展条件恶劣的村庄，积极稳妥地开展搬迁安置。规划中调整为22个行政村，分别是：东南沟村、老西沟村、长哨营村、遥岭村、杨树湾村、二道河村、三岔口村、大地村、榆树湾村、古洞沟村、北湾村、七道梁村、东辛店村、四道河村、大沟村、项栅子村、七道河村、八道河村、西沟村、后沟村、上孟营村、老沟门村等。
5.2.4 迁村并点与新增建设用地
依照党中央提出的建设社会主义新农村的要求和北京城市总体规划的要求，村庄应统一规划、集中紧凑建设，促进农村人口的就业和居住向小城镇、中心村集中。将中心村建设成为具有地方特色、环境优美、布局合理、基础设施和公共服务设施完善的现代化农村新型社区。并且要求地方政府积极推进村庄整合及迁村进乡。通过对分散农村居民点的拆迁、合并、改造，扩大中心村规模，集约利用土地。
在本次规划中将部分交通不便、容易发生自然灾害的村落中的人口迁出，将要迁村并点的村落为：北干沟村、三道子村、龙潭沟村（属于大地村）。拆迁共清出土地42.26公顷，其余村庄随着人口的减少，村庄建设用地也逐渐减少，共将整理出建设用地11公顷，转为农用地。

根据对于产业基础较好的村落，应鼓励发展民俗旅游业或者绿色农林业，增强产业支撑能力，通过采取适宜的旧村改造方式实现持续发展的原则。规划在长哨营村、七道河村、八道河村、大王四沟门村、北湾子村等6个村，新增了部分建设用地，新增建设用地28.26公顷，以解决拆迁人口安置和旅游人口增长问题。其中，北干沟村民主要迁往七道河村和北湾子村，三道子村和龙潭沟村村民主要迁往长哨营村和大王四沟门村。
总计全乡建设用地共减少25公顷，符合山区建设用地削减的要求，通过迁村并点后减少的建设用地都比较平整，将转为农用地。
表8  增减建设用地面积表
	迁村并点
	面积（公顷）
	新增土地位置
	面积（公顷）

	北干沟村
（计划迁至七道河村和北湾子村）
	15.4
	北湾子村
	5.84

	三道子村
（计划迁至长哨营村和大王四沟门村）
	20.16
	大王四沟门村
	5.88

	龙潭沟村
（计划迁至长哨营村和大王四沟门村）
	6.7
	八道河村
	3.12

	
	42.26
	七道河村
	6.85

	
	
	长哨营村
	河滩
	3.00

	
	
	
	砖厂
	4.17

	总计
	
	总计
	28.26


[image: image14.jpg]


表9  迁村并点用地变更表
	迁村并点
	迁村并点位置
	搬迁后人口
	迁建占地规模（公顷）
	计划建设时序

	北干沟村
	计划分别迁至七道河村和北湾子村
	143
	2.14公顷
	2010年启动搬迁工作

	三道子村
	计划分别迁至长哨营村和大王四沟门村
	196
	2.91公顷
	2012年启动搬迁工作

	龙潭沟村
	计划主要迁至大地主村，部分对土地依存度不高的村民迁至长哨营村
	63
	0.92公顷
	2015年启动搬迁工作


5.3乡中心用地空间结构

打造长哨营满族乡中心区“两轴、一带、八个片区”的空间布局结构。

其中两轴指以原111国道为人文发展轴，以燕北庄园与通向后山制高点方向的道路作为空间景观轴，形成“十字型”空间骨架。

一带是指以汤河及两侧滨水绿地为核心景观，形成生态景观带。

八个片区分别是民俗风情区、公共设施区、中小学教育区、商业区、规划居住区、村庄居住区、燕北旅游服务区以及文化集市区。

5.4乡中心用地布局

（1）功能片区划分

长哨营乡中心区可分为8个功能片区：

1）民俗风情区位于原111国道南侧，包括满族风情老街和一些在建的民俗接待小院，是展示满族文化、售卖旅游商品、进行民俗旅游接待的集中区域；

2）公共设施区同样位于原111国道南侧、民俗风情区东侧，包括乡政府、停车场、小游园在内，是长哨营满族乡公共设施最集中的区域；

3）中小学教育区主要包括现状的中学、小学和幼儿园在内，是长哨营的教育中心；

4）商业区是沿原111国道北侧横向延伸的一条用地，现状就是全乡重要的商业中心，规划继续保留商业中心的职能，并应当进一步加强；

5）村庄居住区主要位于西北部靠近山体的区域，是现状村庄农房集中的区域，规划予以保留并按照新农村规划的要求逐渐进行整治改造；

6）规划居住区位于乡中心的东北部，由于现状有大量原供销社的闲置地分布在这个区域，拆迁量较小，规划将这个片区定位为多层的居住片区；

7）燕北旅游服务区是在现状燕北庄园的基础上，扩展旅游服务用地，形成集中的旅游接待基地；

8）文化集市区位于现状山货大集和粮库附近，规划将粮库改造为满族民俗文化展示中心，结合山货大集形成长哨营特色集中展示的区域。
（2）乡中心用地
根据规划人口规模和现有土地使用地情况，确定乡中心用地规模为34.96公顷，其中城镇建设用地为26.54公顷，乡村规划用地为8.42公顷，乡中心城镇人口2200人，乡村人口650人，分别核算能够满足国家用地标准要求。规划长哨营村为中心，由于长哨营南面为汤河，西部、北部都是山，东面紧邻111国道，发展受到较大限制，但北部山区各乡近年来人口显著减少，因此并没有表现出很大矛盾，今后应采取适当提高土地使用效率，尽量利用浅山土地资源等方式，解决土地资源不足的问题。
规划在现状乡政府、村庄居民点的基础上，向北面缓山坡区发展一部分居住用地。长哨营满族乡的中心，除安排居住、政府行政办公及与人口相配套的各项公共设施用地、公共绿地以外，还安排为游人提供商业服务的旅游商服用地，和满族文化研究用地。
[image: image15.jpg]


表10  长哨营满族乡中心规划用地平衡表
	用地性质
	用地性质名称
	用地面积(公顷)
	比例
	人均城镇建设用地面积
（平方米/人）

	大类
	中类
	
	
	
	

	R
	R
	居住用地合计
	3.47
	13.07%
	15.77 

	
	 R2
	二类居住用地
	3.47
	13.07%
	15.77 

	C
	C
	公共设施用地合计
	11.05
	41.64%
	50.23 

	
	 C1
	行政办公用地
	0.54
	2.03%
	2.45 

	
	 C2
	教育科研用地
	2.1
	7.91%
	9.55 

	
	 C3
	文体科技用地
	4.7
	17.71%
	21.36 

	
	 C4
	医疗保健用地
	0.44
	1.66%
	2.00 

	
	 C5
	商业金融用地
	3.25
	12.25%
	14.77 

	
	 C6
	集贸市场用地
	0.02
	0.08%
	0.09 

	S
	S
	道路广场用地合计
	6.57
	24.76%
	29.86 

	
	 S1
	道路用地
	6.39
	24.08%
	29.05 

	
	 S2
	广场用地
	0.18
	0.68%
	0.82 

	
	U
	工程设施用地合计
	1.52
	5.73%
	6.91 

	
	 U1
	供应设施用地
	1.43
	5.39%
	6.50

	
	 U2
	环境卫生设施用地
	0.09
	0.34%
	0.41 

	W
	W
	仓储用地合计
	0.17
	0.64%
	0.77 

	
	 W3
	堆场用地
	0.17
	0.64%
	0.77 

	G
	G
	绿地合计
	3.76
	14.17%
	17.09 

	
	 G1
	公共绿地
	2.68
	10.10%
	12.18 

	
	 G2
	防护绿地
	1.08
	4.07%
	4.91 

	城镇建设用地总计
	26.54
	100.00%
	120.64 

	　
	E6-R
	村镇居住用地
	8.42
	100.00%
	129.54 

	总计
	34.96
	　
	　

	注：人均用地按照城镇人口2200人，乡村人口650人计算。


[image: image16.jpg]


第六章 产业发展与布局引导
6.1. 经济发展与产业结构调整
6.1.1 区域经济发展目标及策略
根据长哨营满族乡的资源特点、性质和功能定位，确定经济发展方向为：在保护生态环境和景观环境的基础上，以满族民俗旅游为支柱、带动山货产品集市、旅游商品加工产业和特色农、林业的发展。

6.1.2 产业结构调整
· 优化第一产业，突出特色生态农业
结合旅游观光、发展优质蘑菇大棚基地、果品、精品育种等，逐渐减少集中养鸡场，减少禽畜粪便对河道和水源地的污染，为游人提供生态优质的各类农林产品。 

· 开发第二产业，着重发展旅游辅助产业
除位于开发区的工业企业外，当地应着重发展旅游的辅助产业——旅游商品加工业：主要以旅游商品（旅游纪念品，地方土特产品、民俗文化艺术品）的生产加工为主。
· 大力发展第三产业，着重开发满族民俗旅游业
支柱产业——旅游业：利用长哨营满族乡丰厚的满族文化特色和丰富的自然景观（山、植被、原野等），开展各种民俗体验、参观教育、观光游览等活动，利用满族乡的知名度和文化内涵，向游客展示满族的民俗民风；配套高档次、高品位的旅游度假，将景观资源优势转化为经济效益。
· 规划一、二、三产的比例由8:67:25调整为2:50:48。
注意第一产业发展过程中控制农药、化肥的使用，控制禽畜饲养产生的粪便对河流的污染；在发展第三产业的过程中，注意对污水的集中收集和处理，加大环境保护力度，促进长哨营乡整体环境的保持和优化。
6.2产业生态经济功能分区
6.1.3 产业规划

重点发展满族民俗文化产业。

· 一个中心：即以长哨营为中心 

· 两个集市：即山货大集和满族文化老街
· 三个业带：平川地区：重点发展设施农业、特色养殖
· 山谷地区：重点发展杂粮种植、绿色生态
· 山坡地带：重点发展育林、生态涵养，包括大枣、山楂、太平果、养蜂等

· 四个景区：即燕北庄园、七道河景区、大地水库、苍龙峪景区
· 八旗村落：即包括长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等8个村。
6.1.4产业空间布局
结合产业规划，根据现状资源特点及未来经济发展方向，规划将全乡产业空间落实为四个大的用地功能分区。
· ——111国道沿线满族民俗游览区（包括长哨营中心、两个集市、四大景区和八旗村落，是长哨营满族乡最重要最核心的景区）：以111国道为主轴，以上面各重点村落为依托，发展满族民俗旅游，充分利用现有的旅游服务设施、接待设施和商业设施。包括长哨营满族乡的中心区、遥岭、七道河、八道河、老沟门等村。发展居住、服务地区及全乡的配套公建和旅游商服。配套完善的市政设施，加快城镇化进程，为居民和游客提供生态环境良好、景观优美，满族文化氛围浓厚、方便舒适、安全的生活与游览空间。
· ——西部旅游与生态种植区（主要包括平川地区业带类型）：位于乡域西部。在现状种植西洋参及其他农作物的基础上，增加名、特、优农产品品种，生产品质优良、种类丰富的农产品。满足游人游览、观光、采摘的需要。
· ——东南部森林生态游览区（主要包括山坡业带类型）：位于乡域西部和南部，森林密布、植被繁茂，应在保持现状良好的植被系统的基础上，加大植树造林的力度，开展适度的森林生态游览。森林可以释放出大量氧气并可以净化空气、使人神清气爽，陶冶性情，森林旅游是不可多得的休闲、放松活动。
· ——北部综合农业与养殖区（主要包括山谷业带类型）： 位于乡域北部，现状已有很多西洋参种植和颇具规模的养殖场，在此基础上增加农产品品种，如种植效益较高的树莓，以及在寒冷地区培育优良种子等都可以使农业的投入产出比大大增加。
[image: image17.jpg]


6.1.5 产业发展速度
A、全乡地方生产总值按年平均12.5％递增，到2020年达到5亿元人民币。人均国内生产总值7.5万元人民币。
B、全乡财政收入按年均20％递增，到2020年达到4800万元人民币。
C、全乡经济总收入按年均12.5％递增，到2020年达到11亿元人民币。
D、旅游业综合收入增长较快，按年均150％递增，2020年达到1.5亿元人民币。
E、工业产业按全乡总收入的50％计算，到2020年达到5.5亿元人民币。
F、全乡人均纯收入按年均15％递增，到2020年达到人均2万元人民币。 
6.3 旅游产业发展
6.3.1旅游产业发展现状
6.3.2旅游产业空间格局
通过111国道带动长哨营旅游业发展，依托国道在乡内形成旅游环线，在环线上设置重要节点，形成“Y”字型主轴、两个旅游服务基地、三大旅游看点的旅游产业格局。
· “Y”字型旅游主轴
111国道与309市道相交于长哨营村，在乡内形成Y型交通动脉，道路一侧有汤河及其支流流经，道路两侧村落不断、土地肥沃、景色宜人，既有迷人的自然景观又有丰厚的满族人文景观，是长哨营满族乡旅游发展的核心主轴。
· 两个旅游服务基地
长哨营旅游服务基地和七道河旅游服务基地。都位于111国道沿线，一个是现在乡政府所在地，一个是以前七道河乡政府所在地。基础设施和公共设施都比较健全，可以作为长哨营满族乡的旅游服务基地。
· 三大旅游看点
满族民俗文化、山货及民俗产品、自然河流森林景观。
6.3.3八旗满族民俗旅游村落
[image: image18.jpg]P H R Grade
. 0. 125-0. 628
28-1. 036

6-1. 424
. 424-1.796
. 796-2. 135
. 135-2. 513
0 2.518-2. 941
2.941-3. 402

KIMEHK S LiEALRTT



包括：长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等8个村，在“保护村落风貌，整治历史环境，改善生活条件，促进文化旅游发展”的规划思想指导下，保持现有的村落格局，加强建筑的维修和满族特色建筑空缺的弥补，整治历史环境，改善基础设施，充分挖掘村落满族文化内涵、景观资源和潜在优势，以达到促进旅游业的发展，提供就业岗位，增加农民收入的目的。
6.3.5旅游产业规划
——拓展满族民俗旅游：面向北京市场，发扬满族民俗特色，开展多项满族民俗活动，如观赏特色萨满歌舞表演，吃满族农家饭，参与满族体育活动，参观满族发展历史，为市民节假日提供休闲场所。建设包括长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等八旗村，整修街道和房屋，增加满族特色装饰，修葺基础设施，吸引游客前来，通过旅游产业的拉动，带动农民充分就业。
——丰富休闲娱乐旅游：结合现状的七星满族度假村和雁北庄园，开展水上漂流、森林探险、素质拓展等多项体育休闲活动。
——发展完善山货购物旅游：结合现在定期举办的山货集市，加大满族民俗产品的加工制造，使长哨营乡成为北部山区著名的山货集散地。
——培育会议文化旅游：面向国际国内客源市场，配套适应满族文化研究、国际满族文化交流需要的场所，及会议度假、文化交流论坛的高档服务设施，满足旅游经济发展和功能需要。
6.3.6 旅游用地 

包括各类服务设施用地、文化设施用地、文物古迹等旅游建设用地。
——七星旅游度假村。2003年投资建成，位于七道河村，紧临汤河，目前已开发部分包括餐饮、住宿、会议，水上娱乐等多种项目，总占地378.97公顷，建设用地7.11公顷。所占建设用地为原七道河村大队部及原小学部分用地，没有新占农地；其余用地均为非农田林地的河滩和山坡地。

七星旅游度假村是目前长哨营乡最大的旅游服务设施，依托北部中心村七道河所建，有充足的服务人口，能够帮助解决当地就业问题，提高农民收入。紧邻111国道，对外交通便捷，改线后将更加方便北京游客到达，有利于旅游业发展。 

[image: image19.jpg]TR B R Grade

| 0. 264-1. 480
1.480-1.932

KIHEHIR S K CEEFIFH



——雁北庄园。2004年投资建成，位于长哨营乡中心对面山坡上，紧邻汤河，目前旅游内容包括果品采摘、餐饮、住宿等多种项目，旅游区占地278.11公顷，其中建设用地5.97公顷所占地均为非农田耕地的山坡地。

111国道改线后将从雁北庄园下面通过，将更加方便雁北庄园的对外联系。
——二道河旅游度假中心，旅游区总用地197.76公顷，共占建设用地1.39公顷。紧邻滦赤路，所占用地为山2坡地。目前已建成包括农家乐、采摘等旅游项目。
——结合长哨营山货大集的布局，安排适量的商业服务用地，满足大众临时休息、餐饮、购物等旅游活动的需求。
此外还包括民俗旅游村，适当布置民俗接待、餐饮、商业以及其他旅游服务设施。

表11  长哨营乡旅游建设用地汇总表
	
	旅游建设用地（公顷）

	长哨营
	7.11

	项栅子
	1.15

	大沟
	0.56

	四道河
	0.89

	七道梁
	[image: image20.jpg]% Rrade
N 0. 326-1.616
1.616-2.272
2.272-2.713
2.713-3. 058
3.058-3. 262
3.262-3. 481
3.481-3.732
3.732-3. 956
3. 956-4. 232
4.232-4.516

fEnnm

“E KIEE K S REE TN



1.56

	二道河
	1.39

	七道河
	5.97

	总计
	18.63


旅游用地总计18.63公顷，占乡域总面积的0.08%。
第七章 社会事业发展及公共服务设施
7.1 发展目标

适应“生态宜居”的北部山区乡镇的发展目标，建立完善的、覆盖城乡的社会保障体系和社会事业体系，包括就业、医疗卫生、教育文化、体育事业、社会保障、社区服务、计划生育、养老服务等内容，推动全乡社会和谐、均衡发展。
[image: image21.jpg]T Z R Grade
0. 156-0. 708
0.708-1. 204

1.204-1. 632

1.632-1. 905

1.905-2. 287

KIHEHIR S LR FITN



7.2 教育事业发展

7.2.1 现状情况

长哨营满族乡中心现有幼儿园、小学和中学各一所。长哨营满族乡有全日制小学三所，中学一所，施行寄宿制。其中小学分别位于七道河村、北湾子村和长哨营村，现有学生人数分别为75人、71人和241人，中学位于长哨营村，在校学生数264人，教职工44人。
7.2.2规划内容

规划小学：

[image: image22.jpg]


现状七道河小学和北湾子小学教学楼及设备都比较简陋，教师数量也较少，但由于长哨营乡域面积较大，完全集中对于部分距离较远的小学生很不方便。规划至2020年保留七道河小学和北湾子小学，并扩大长哨营小学用地，为七道河小学和北湾子小学并入乡中心小学预留用地。
规划中学：

由于长哨营乡未来常住人口将会减少，按照规划常住人口8300人、人口出生率5‰计算，年人口出生仅30人，按照现状人口计算，则为50人，这样未来每年适龄入学人数在30-50人之间，且将逐渐减少，中学科目较多、需要教师人数也较多，每年仅招生30余人，会造成一定的教师资源浪费，并且无法保证教学质量。因此未来可能将北部五个乡镇的中学合并，全部集中到汤河口镇，当然，这样必然造成上学不方便，家在长哨营乡的学生全部要住校，因此实行也有一定困难。规划至2020年保留长哨营乡中学，长期规划将长哨营中学与汤河口中学合并，集中教学和师资力量。

规划保留现状幼儿园。
长哨营乡配套教育设施用地总面积为2.59公顷，人均教育设施用地为3.12平方米
7.3 文化事业发展

7.2.1 现状情况

长哨营满族乡各村均建有文化站、图书馆和老年活动中心，大部分村落都修建有数字影院。
现状乡中心山货大集东侧建有满族文化研究中心，用以进行满族文化的收集和整理。占地面积0.42公顷。
7.2.2规划内容
规划文化娱乐设施用地3处。除保留现有文化研究中心外，长哨营还正在建设满族文化老街，以二层民俗特色建筑为主，预计2010年将投入使用。利用现状粮库，建设满族民俗展示中心；在现状乡政府东侧新增综合文化设施一处。其中政府东侧文化设施规划占地面积0.3公顷，主要包括数字影院、老年活动站、图书室、文化室等。原粮库规划建设民俗文化展示中心一处，占地面积0.66公顷，内有民俗文化展厅、民俗接待中心和餐饮服务中心等，建筑面积控制在5000平方米以内。
规划至2020年，建立并完善乡村级公共文化设施网络。

规划文化设施占地总面积共4.29公顷。
7.4 医疗卫生事业发展

7.4.1 现状情况

目前长哨营满族乡内有医院1座，私人诊疗站点一处，医院占地0.43公顷，建筑面积2225平方米。有村级卫生所18座，乡村医生34名。
7.2.2规划内容
规划建立并完善乡村医疗服务、预防保健、卫生监督三大体系。规划22个行政村全部配置乡村卫生室，并保证农村每千人口拥有乡村医生4.3人。
规划根据长哨营满族乡人口规模，将原私人诊疗点规划为卫生服务站点。规划乡中心区医疗卫生设施总用地约0.44公顷，人均用地面积约为1.49平方米。

7.5　体育事业发展

7.5.1现状情况

长哨营满族乡中心现状有两处健身场地，分别位于乡医院东侧和汤河西侧。其中，乡医院东侧的体育设施用地300平方米；汤河西侧的体育设施用地3800平方米。
各村均有全民健身设施及健身场地，规划予以扩建或保留。保证村民的基本活动场地。
7.5.2规划内容
规划在全乡内建立系统的全民建设设施。

保留乡中心这两处体育设施用地，不再另行增加体育设施用地。
7.6社会福利和社会救助事业

7.6.1 现状情况

目前乡内各村的五保户部分由国家提供资金，分散供养；部分集中到七道河村敬老院统一养老。

7.6.2 规划情况

由于人口逐渐减少，规划不在长哨营乡中心建设新的敬老院，而是集中资金改善七道河养老院现有房屋质量并配套各类设施，有需要的老人仍然集中至七道河敬老院进行养老。 
7.7 邮政事业发展

7.7.1 现状情况

根据长哨营满族乡人口规模，规划保留现有邮政支局，占地300平方米，现状建筑面积168.2平方米，规划控制建筑面积在240平方米以内。
现已实现村村通电话，各村周边都有信号塔，，村村有手机信号。

7.7.2规划内容

规划保留现有电信设施， 针对老化部分进行修缮。
7.8文物古迹保护

7.8.1现状情况

长哨营乡发现过一定数量的历史古迹遗存，时间主要集中在新旧石器时代和汉代，多为遗存度很低的陶片和石器，几乎没有值得保留的地上建筑。具体遗址位置及年代见下表：                                     

表12 长哨营乡历史遗存统计表

	名称
	位置
	发现时间
	遗址年代
	内容

	八道河村遗址
	位于长哨营乡后沟村
	1964/1988年
	时代为新时期时代
	平整土地时，在后沟的台地附近发现新石器时代的石斧，并有灰坑痕迹。后在此又发现了幼体动物古化石和许多夹着砂石陶器残片。

	七道河村遗址
	位于长哨营乡七道河村东北
	1971年
	时代为汉代
	在东西两侧深沟里发现有墙、墙角、炭等遗物，初步认定是一个村落遗址。

	七道河村墓址
	位于长哨营乡七道河村北
	1971年
	时代为汉代
	平整土地时发现陶鸡、陶狗等。

	北干沟新村遗址
	位于长哨营北干沟村东
	20世纪70年代
	时代为新旧石器时代
	出土文物有石核、石片、石斧、方形打制石器。


7.8.2规划内容

根据《中华人民共和国文物保护法》的要求以及北京市文物主管部门的管理规定，将这些古代遗存纳入总体规划、划定保护范围，遗存的保护范围均未在划定的村镇建设用地当中。

如村镇建设施工过程中遇到历史文物出现，应当马上停止施工，由文物部门进行地下文物勘探保护，综合研究确定解决方案后再行处理。
7.9 商业发展

7.9.1 现状情况

长哨营满族乡现状商业设施主要分布在原111国道两侧，基本上以小商店、小型超市和小饭馆为主。此外，长哨营的山货大集已经成为颇具地区影响力的山货物流集散品牌，也是长哨营满族乡重要的商业集散中心。

7.9.2规划内容
规划保留现有山货大集的集市用地，在现有山货大集东侧空闲地上，规划为社会停车场和公共绿地。此外，长哨营满族民俗文化老街正在建设当中，未来将发展成为地区商业文化中心。此外，现有沿原111国道两侧的商业设施，在规划中也予以保留。与满族风情街共同构成地区级商业中心，为全乡提供商业服务，并为未来旅游产业的发展提供商业服务设施。

[image: image23.jpg]E 1

O 00000

E#E
HEE
IE4TIE
AT
IEIEE

EBE
MA



此外，在规划村庄用地和规划居住区内部，结合中心绿地设置居住区级配套商业设施。规划商业设施用地面积共3.25公顷，人均用地约11.02平方米。
第八章 生态环境保护与资源节约利用
8.1 生态环境保护
8.1.1基本原则
长哨营满族乡地处怀柔区北部山区，是北京市北部水源涵养地之一，现状植被茂密、生态环境良好，应在此基础上，进一步深化生态保护力度，严格遵守生态规划的内容，为实现北京市成为“宜居城市”贡献力量。
本次规划已经就长哨营乡的生态敏感性进行了详细研究，通过水资源承载力、生态敏感因子以及各类生态承载力指数的分析，形成了良好有效的研究基础。在生态规划中，通过生态分区等级控制提出对不同生态分区的划定方法和控制方法，帮助长哨营满族乡建立完整的生态控制体系，使得未来的生态环境更加美好。
8.1.2生态分区等级划定方法
保护区：生态敏感性高、自然环境好、生态适宜性分析一二级区以及一定半径内的缓 冲区作为保护区。
保育区：以保护区外围自然因素较好、生态适宜性分析三四级地区作为保育区。
缓冲区：以保育区外围、生态适宜性分析五级区作为自然系统和人类生产生活系统之间的缓冲地带。
人居区：以生态适宜性分析的八、九、十三级确定为人居区的基础。
生产区：在人居区和保护、保育、缓冲区之间的空白区域建立农林业生产区。
8.1.3不同分区采取的措施
保护区：迁出现有居民点和其他建设工程，禁止任何生产活动，禁止采集活动，限制游人个人进入。
保育区：提供保育区内动植物所需的滋养，禁止任何形式的森林采伐和其他人为干扰。
缓冲区：可以在允许范围内开展参观考察、旅游、动植物繁殖及其他资源的合理利用等。
人居区：保持现有位于人居区的居民点不变，将位于前三个区域中的居民迁入人居区之中。
生产区：在生产区内进行功能分区，选择地势平坦、开阔的地区作为大规模特色种植基地；交通方便、对旅游景点干扰小的地区作为肉鸡饲养区；其他零散用地作为经济型作物用地。
8.1.4保护自然山水格局
坚持生态保育、生态恢复与生态建设并重的原则，保护自然山水格局，保护饮用水源、改善空气质量。
长哨营乡生态保护的重要任务是保障生态系统的高效稳定与涵养再生。生产和生活区尽量集中，首先可以提高水资源、土地资源、公共资源等的使用效率，其次可以减少人类活动对自然保护区和保育区的干扰。
8.1.5绿色空间用地
包括山场林地，各类景区、度假区的景观绿地，绿化带、果园、耕地、水体等。
——山场林地：长哨营乡属于山区，山场遍布于乡域之中，在现状绿化的基础上，根据景观需要，补植景观树种，总面积20193.72公顷。
——景观绿地：主要分布于长哨营段111国道南侧以及旅游度假用地，会议旅游度假区要根据其建设项目的性质、布局及意境，进行绿色空间的布局与绿化配置。在现有绿化的基础上，大量植树造林，治理风沙、培育环境，加强山区绿化，增补景观树种，创造优美的绿化景观。总面积85.34公顷。
——耕地、梯田及其他农用地：根据土地利用规划尽量保留耕地，作为西洋参种植基地和育种基地，以及各种优质果品培育基地。总面积1491.4 公顷。
——长哨营乡在未来的15年中，应大力提倡植树造林，绿化山体，规划绿色空间总面积22026.23公顷，占乡域总面积的91.22%，比现状增高10个百分点，将大大改善现有山体植被情况。
8.2绿地景观系统规划
8.2.1绿地指标
规划2020年乡中心区绿地率不低于45%，人均绿地面积不低于45平方米，其中人均公共绿地面积不低于17平方米。
8.2.2绿地系统规划
乡域内绿地系统由乡中心公共绿地，各种绿化隔离带、林果、山区绿化等组成，形成全乡功能与景观相结合，山区与谷地相结合，重点与一般相结合的乡村一体化的绿地系统。
8.2.3景观系统规划
（1）景观要求

为保护长哨营满族乡环境的完整性，长哨营满族乡域内的所有建筑风格（形式、体量、高度、色彩、材料等）均要与满族特色和当地的建筑风格相协调；重要景区、景点的绿化景观要与其所附属景物的性质、环境协调一致，特别要突出满族勇敢、坚定、晓勇善战，满族建筑平和朴实，满族人民热情好客的特点，避免城市化的绿化模式。植被的选择既要考虑景观协调，又要考虑植被的生态、生理特点，以乡土树种为主，适合当地气候、土壤等自然条件，不可盲目引进异地植被。
（2）景观结构
作为满族文化民俗旅游胜地，长哨营满族乡不仅要对满族民俗文化进行深入挖掘和认真整理，而且还应该对全乡的旅游景观资源进行全方位整合，合理组织游览路线，充分展示长哨营满族乡不同景区的景观特点，引人入胜，提高游人的游览效率。根据长哨营满族乡的景观资源特点，将其概括组织完善为“一轴、四带、八村”的景观结构。
一轴：汤河流域景观轴。充分利用汤河的山谷河流景观，沿汤河两侧各划定50米宽绿化带，形成以长哨营为中心向两边放射的别具特色的景观轴线。
四带：从乡政府和遥岭之间的转折点向北、西南、东及东北分为三段，其中北段为绿色农业景观带，西南为乡土农业景观带，东段分为民俗风情景观带和险山峻岭景观带。
乡土农业景观带
乡土农业景观带属于长哨营乡入口段，规划中设想游客一进入长哨营乡就可以欣赏到具有浓郁山区乡土特色的景致，因此将此段定为乡土农业景观带。考虑到要保持原滋原味的乡土风光，以及改造的造价问题，规划中基本保持现在的山水格局不变，只在靠近怀丰路的村庄段作具体设计。
绿色农业景观带
绿色农业景观带是111国道两侧最富饶的地段，现在很多土地出租给种植西洋参的公司，因此道路两旁有成片的农用大棚，规划中设计了彩色大棚，对于使用没有影响，但可以形成丰富的大地景观。在靠近怀丰路的村庄也有相应的具体景观设计。
民俗风情景观带和险山峻岭景观带
东段规划为民俗风情景观带，在此段的景观设计会与民俗村的规划设计相结合，创造出具有民俗特色的道路景观。
八村：指八旗满族民俗文化旅游村，分别是长哨营村、遥岭村、七道梁村、项栅子村、二道河村、八道河村、上孟营村、老西沟村等8个村。
8.3 环境污染防治
规划根据实际情况提出环境保护目标和措施。
8.3.1大气环境质量目标及措施
长哨营满族乡乡域内大气环境质量保持在《国家大气环境质量》的二级标准。为达到规定标准，建设区要改变能源结构，注重能源建设，控制乡中心燃煤量，有条件的区域采用集中和联片供热，减少向大气排放污染物的数量。独户的农民自建房应尽量利用太阳能，并采取各种节约能源的方式，例如使用“节能炕”和保温墙体等。加强各类建设区和大环境绿化建设，保持良好的生态环境。
8.3.2固体废弃物的处理
清理影响村落环境景观的垃圾和杂物，应在各街道、小巷合适位置设置小型的、限时定点的垃圾收集点，这些收集点服务半径原则上不超过80米，垃圾收集点的位置要隐蔽，确保村落景观不受破坏。在道路两侧及路旁景点处应设置果皮箱、垃圾桶，原则上旅游线路上每50-80米一个。
按照远离村庄、河道、小区、公路的“四远离”原则，分别在长哨营村、二道河村和北湾子村兴建三个垃圾集中处理场，垃圾处理应当达到国家标准要求。应做到日产日清，购置垃圾清运车4台，集中装运垃圾到集中处理场，处理后的垃圾残渣应达到我国无害化处理的标准。
8.3.3水环境污染防治
在农村种植业和养殖业推行清洁生产，防治水环境污染，全面启动禽畜养殖场的治理和生态恢复工作。

长哨营乡共有10余处集中养殖场。应当严格源头把关：新建、改建、扩建畜禽养殖场，必须严格执行环境影响评价和环保制度。已建养殖场未经环保审批的要限期补办，未建污染物治理和综合利用设施的要限期建设，不符合规定的要由政府依法予以关停。

[image: image24.jpg]B
E
.
=
>
KN -
1
Ex
]
=

HERERE
ElEmit

[1l-Jo{ [R[s[8[e |

B EB 8T R 4t
SkAE A
SHBF IR A it
pLb:E

ptedihi)
: ®




落实禁建区要求：完成畜禽养殖场禁建区划定，禁建区内禁止建设畜禽养殖场；禁建区划定后，在其内不得新建畜禽养殖场；禁建区划定前已建的畜禽养殖场必须于2010年底前治理达标，未按期达标的一律搬迁或关闭。

全面整治规模化畜禽养殖场：治理禁建区外规模化畜禽养殖场，对需要搬迁的养殖企业，应给予政策和资金扶持。落实好新的养殖区的规划选址和环境影响评价，使搬迁工作一步到位，防止产生新的污染或污染转移。
8.4资源节约与利用
8.4.1土地资源
长哨营满族乡土地资源总量很大，全乡域面积共24146.9公顷，但其中平地仅占总面积的不到10%，规划农村居住点和城镇建设用地比现状减少30公顷，仅占乡域总面积的0.5%不到。
必须坚持贯彻落实以人为本，全面、协调、可持续的发展观，进一步重视土地资源的保护和合理利用，完善节约集约用地管理机制，抓好土地节约集约利用及耕地的保护，做到保护与发展并举，在发展中求保护、在保护中求发展，努力走出一条适合长哨营乡的发展道路。要严格土地管理，大力推进节约集约用地，切实保护耕地特别是基本农田。大力实行节约集约用地政策，严格控制新增建设用地，切实将迁村并点后的用地转为农用地，避免借迁村并点变相增加建设用地。

耕地在某种程度上仍存在着人的需要多而土地少，土地资源相对紧张的现象。规划中充分利用现有村镇建设用地，避免新占耕地，在保持景观生态条件良好的前提下，尽可能集约化使用土地。
在乡中心东侧用地中，规划为多层居住区，将比现有住宅都为独户独院的情况下土地使用效率高很多。
8.4.2水资源
（1）水资源基本情况
长哨营满族乡属于二类地表水源涵养地，汤河沿线水资源蕴含量还比较丰富，但是部分山区中的村庄缺水比较严重，深水井甚至打到地下300-400米仍然出水困难。

（2）现状问题

认识不足。 节水是一项具有广泛社会性和区域性的工作，搞好节水需要社会的理解和支持，特别是要通过节水来缓解北京北部山区这类区域性缺水和水环境问题，更需要全区域社会成员和各地区、各部门，各行业的共同努力才可能见成效。而现在当地人民群众对节水的认识普遍不高，节水往往只停留在口头上。
农民节水意识淡漠。农用水是不收费的，很多农民又没有掌握科学合理的浇灌方式，因此造成农村地区水资源浪费较大。争取做到水资源的最大利用化。
法制不强。节约用水涉及千家万户，单靠政府行为，没有市场约束，节水必然动力不足；单靠市场约束，没有政府引导，节水也必然难见成效。抓好节水必须充分考虑节水工作的特点，既要靠市场推动，也要加强政府行为。强有力的政府引导教育和切实有效的广大用水农户的积极自觉行动相结合，才可能促进长哨营满族乡的节水工作跃上一个新台阶。
（3）地表水源地污染防治措施
在长哨营乡加大生态农业建设力度，大力推广成熟适用的生态农业模式，促进发展高优农业、生态农业、有机农业，提高农产品市场竞争力，推动怀柔区农业、农村经济与生态环境保护的协调发展。推广建设蘑菇种植大棚，逐渐减少西洋参大棚，减少对土地板结及破坏。
控制面源污染：大力推广生物有机肥料加工、生物防治与绿色控制技术，逐步实行农药化肥使用记录和许可使用制度，控制化肥、农药污染。调整和优化用肥结构，鼓励使用生物有机肥，减少氮、磷、钾等单质肥料的用量。长哨营乡的主导产业一直都是农业，在农作物和林果种植区，开展农药、化肥污染重点控制区的划定和整治；制定农药、化肥减施计划；将汤河保护范围内划定为化肥、农药禁施区或限用区，对以饮用水源和水源涵养为主要生态功能的区域，氮、磷污染严重的水域、土壤，以及农产品中农药等污染物残留量超标的地区，要限制农药、化肥、植物生长调节剂等化学物质的使用。

推广生态农业模式：按照“整体、循环、协调、再生”的生态农业原则，大力推广多层次循环利用的“山林地综合开发”、 “农业有机废弃物综合利用”、“果园套种经济绿肥”等生态农业开发模式。发挥山地资源优势，推进山地综合开发，形成山顶生态公益林、水源涵养林，山腰种果套草养畜放牧、栽培食用菌的农林复合型生态农业模式。建设环境优美村镇：农村生活污水是造成农村水环境污染的原因之一，结合新农村建设，加强村镇环境卫生工作，加大“脏、乱、差”地区的治理力度，推广使用无害化卫生私厕和公厕，突出抓好各条小河、水沟的污染治理，实行生活垃圾集中堆放、生活污水定点集中排放，逐步完善村镇污水、垃圾处理系统。
（3）发展节水灌溉

目前长哨营乡只有少数村庄采用引用汤河的地表水进行农田灌溉，存在灌溉面积小、水资源利用率低等问题，规划在有条件的地方发展渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌等节水灌溉技术，促进农作物生长，保证村民收入。
8.3.3 节约能源
采取适当的能源节约措施，一方面积极发展新型能源，以满足乡村居民社会日益增长的对能源的需要；另一方面努力节制能源消耗的增长，把能源需求的增长控制在能源供应可以满足的范围内。
应推广使用清洁能源，如逐步禁止使用燃烧效率低又污染环境的秸秆和柴草。冬季采暖尽量使用比较清洁的能源，如秸秆气化、无烟煤等，做饭尽量使用液化气；鼓励使用新型能源，如利用太阳能做饭、烧水、洗澡等，有条件的区域还可以使用液化气。
8.5水土保持规划

8.5.1生态修复防线

范围：人口相对稀少的远山区域，坡度25度以上的山区，面积约15000余平方米。

特点：山高坡陡，土层浅薄，遇暴雨易发泥石流、滑坡等自然灾害。

措施（3条）：封、移、补

封  就是封山禁牧，减少人为活动，依靠大自然的自我修复能力，恢复植被。

移  就是对一级泥石流易发区、采空区险村险户300余人逐步进行生态移民。

补  就是由“靠山吃山变为生态补偿”，建立“养山就业、规范补偿、以工带补、建管结合”的生态补偿机制，对2000左右农民，每人每月补助400元。年补助近80万元，支持该地区农民做好水源保护工作。

目标（4条）：

植被覆盖度达到80%以上；25度以上禁止耕作，恢复生物多样性；水源涵养林区放牧活动得到禁止；土壤侵蚀控制在200t/km2.a土壤容许流失范围内。
8.5.2生态治理

范围：在人口相对密集的浅山丘陵，坡度5度—​​25度之间地区，面积约8000余平方米。

特点：主要农业生产区域，林果种植较多，土壤流失严重，是水库泥沙的主要水源；村镇居民与旅游活动集中，污水和垃圾排放较多。

措施（3条）：节、治、调

节   就是以发展节水型产业为重点，在浅山丘陵地区，建设基本农田，发展节水灌溉，营造水土保持林。修建谷坊、塘坝、护村（地）坝等拦沙透水设施，减少耗水增加水库蓄水。

治   就是以综合治理为重点，将农村污水、垃圾集中处理，达标排放；要求开发建设项目严格执行《水土保持法》,落实水土保持方案。

调   就是调整农业种植结构，减少化肥农药的施用量。

目标（4条）：

（1）80%以上生产生活污水处理后达标排放。

（2）90%的再生水得到回用，节水灌溉率达到80%以上。

[image: image25.jpg]::.55#




（3）80%垃圾等固体废弃物集中处理。

（4）90%以上开发建设单位实行保护性开发，履行法律规定的水土保持义务。
8.5.3生态保护
范围：在汤河河道“蓝线”范围内，面积1000余平方米。

特点：挖沙采石、倾倒垃圾、排放污水较多；干旱年份部分河道断流。

措施（3条）：清、育、保

清   就是整治河道，清理河道垃圾、障碍物。

育   就是保育植被、恢复湿地、生态治污、改善水质。

保   就是保护库边、河边、渠边、河口，减少人为扰动，恢复景观生态。
8.5.4小流域治理

（1）基本情况

长哨营满族乡小流域面积共249.15平方公里，其中，水土流失面积达118.089平方公里，轻度流失面积为64.593平方公里，中度流失面积为53.496平方公里，中度流失部分是需要重点进行治理的区域。
表13  长哨营满族乡小流域水土流失面积明细表（单位：平方公里）
	序号
	流域名称
	流域面积
	流失面积
	轻度流失
	中度流失
	备注

	1
	八道河后沟
	16.93
	8.914
	6.532
	2.382
	闭合流域

	2
	七道河西沟
	9.86
	2.007
	0.199
	1.808
	闭合流域

	3
	老西沟
	10.30
	1.097
	0.977
	0.12
	闭合流域

	4
	三岔口
	31.37
	19.917
	13.428
	6.489
	闭合流域

	5
	七道梁
	13.18
	15.57
	7.392
	8.178
	闭合流域

	6
	东辛店
	19.24
	2.032
	0.264
	1.768
	闭合流域

	7
	大沟
	17.67
	8.982
	8.039
	0.943
	闭合流域

	8
	古洞沟
	29.82
	14.874
	10.388
	4.486
	闭合流域

	9
	老沟
	41.57
	6.662
	3.325
	3.337
	闭合流域

	10
	七道河
	22.26
	11.849
	4.263
	7.586
	非闭合流域

	11
	榆树湾
	8.66
	12.73
	7.15
	5.58
	非闭合流域

	12
	长哨营
	28.29
	13.455
	2.636
	10.819
	非闭合流域

	合计12条小流域
	249.15
	118.089
	64.593
	53.496
	


（2）治理措施
在小流域治理中，以保障流域生态功能为目标，针对当前生态环境被破坏的突出问题，结合上面划定的“三道防线”建设，重点推进河道畅通、水土流失治理、矿山整顿、生态林保护区建设，恢复生态功能，维护生态平衡，发挥生态优势。

· 开展河道清理
定期组织辖区内汤河及其支流两岸垃圾清理和河道疏浚。加强入河污染物的控制，河道周围要合理调整农业种植结构，发展生态经济型林草业，改善生态环境，保持水土，减少泥沙入河。

· 防止水土流失

加强对乡内水、土地、森林、矿产和风景名胜等自然资源开发利用过程中的生态环境保护，坚持治理和保护并举。在采取工程措施、生物措施和农业技术措施强化水土流失治理的同时，对水土流失潜在程度较高的地区实行封禁治理和预防保护。

· 加强生态林保护

建立有效的生态公益林管护机制和监督机制，切实管护好已划定的生态公益林。进一步加强生态公益林建设，规划建设好流域水源涵养林和水土保持林，逐步在河流两侧建立防护林带。严格控制山区天然林采伐，大于25度的坡地退耕护还林，小于25度的坡地要加大水土保持力度。
第九章 市政基础设施
9.1防洪规划

9.1.1 现状情况及存在问题

（1）河道现状情况
当汤河发生20年一遇洪水时，长哨营八道河村及其附近公路会被淹没，应修筑防洪堤，保证村庄安全。
表 14汤河设计雨量表

	河道名称
	断面位置
	设计雨量（mm）

	
	
	10年
	20年
	50年

	汤河
	长哨营
	88
	106
	129


表15  汤河现状洪水位表
	桩号
	位置
	20年一遇洪水位
	村庄高程
	路面高程

	
	自然村
	行政村
	
	
	

	23+602~

23+810
	八道河
	八道河
	399.26~

398.18
	400.29~

98
	399.76~

398.23

	34+400~

35+200
	长哨营
	长哨营
	343.53~

338.94
	343.5~

340.25
	343.7


9.1.2规划原则

（1）协调人与自然的关系，规范人们的水事行为，达到人与自然和谐。既要有效地控制洪水，合理利用水土资源，又要遵循自然变化规律和经济发展规律。

（2）坚持防洪、生态与新农村建设相结合的原则；河道治理与水源地保护、生态环境相结合、资源开发与环境保护相结合、工程措施与非工程措施相结合。

（3）坚持蓄洪兼施、洪涝兼治、科学利用的原则。充分发挥现有工程的防洪作用。
（4）维持天然生态河流，保护水源地、减少人为造成水土流失因素，仅对存在受淹村庄和大面积耕地的局部河段采取防护措施。

（5）统一规划，分期实施，确保重点，兼顾一般。制定分期实施计划，优先安排事关全局的重点区域防洪建设和重点工程建设，逐步达到规划防洪标准。
9.1.3 规划防洪标准

区域内的重点镇和一般乡镇的防洪标准确定为20年一遇重现期。相应河道治理标准按10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。
9.1.4规划目标

通过对现有河道及水库的存在问题的解决，消除隐患，保障工程安全，使河道、水库工程在防洪体系中的重要作用得以有效发挥。
近期目标（2010年）：怀柔新城及重点乡镇达到设计的防洪排水标准；平原区河道治理达标，完善防汛指挥系统和物资储备系统。

近期目标（2020年）：山区乡镇达到防洪标准，山区河道治理达标。
9.1.5河道设计分析
在计算分析河道现状过流能力的基础上，尽量维持上游的天然山水景色，在有条件的河段规划行洪主槽，开辟可利用的滩地；在村庄防洪标准不够的河段修建护村堤；确定河道标准洪水位及河道管理范围。
表16  汤河河道规划情况
	河道名称
	河道功能定位
	规划目标

	汤河
	深山水源保护涵养区、河道以排洪、水源保护、旅游为主
	维护山区生态系统的高效稳定、涵养再生；维持河道天然状态，减少人为水土流失因素


9.1.6河道规划
规划汤河上游在保证村庄防洪标准的前提下，维持河道天然状态，对标准不够的村庄修建护村堤保护。

（1）河道规划

长哨营至大王四沟门（35+200~37+592.4）段进行规划整治。治理后的河段主槽过流能力可达到10年一遇标准，即10年一遇洪水不上滩地。长哨营至大王四沟门段主槽平均底宽70m左右，槽深2.6m，边坡系数为3，滩地宽350m。

由表可见，通过以上规划，汤河沿岸将有1200亩地不受10年一遇洪水的淹没，而且通过疏挖河槽，河道20年一遇洪水位有所下降。

表17  汤河规划河道水位计算成果表

	桩号
	 位置
	10年水位（m）
	滩地高程（m）
	20年水位（m）

	35+200~37+592
	长哨营~大王四沟门
	338.13~327.20
	338~327
	338.77~327.33


（2）护村堤规划

由洪水位推算结果可见，对发生20年一遇洪水受淹或虽然不受淹但超高不足的村庄规划护村堤加以保护：北八道河村需建平均高1.2m的护村堤长200m；长哨营村需建平均高1m的护村堤550m长。
表18  汤河沿岸村庄护村堤规划情况表

	桩号
	位置
	护村堤长度（m）
	平均加高（m）

	
	自然村
	行政村
	
	

	23+700~23+900
	八道河
	八道河
	200
	1.2

	34+400~35+100
	长哨营村
	长哨营村
	550
	1.0


9.1.7 水库防洪规划
长哨营现有西沟水库、大地水库及4座塘坝，分别按20年标准设计，100年标准进行校核。对不符合要求的水库需要安排除险加固防漏，使其达到防洪标准。
9.2 雨水排除规划

9.2.1 现状情况及存在问题

全乡基本没有完整的雨水管道系统，只有长哨营乡中心部分地区有一些雨水管，雨水多通过明沟排入邻近河道。

9.2.2 雨水管道设计标准 

雨水管道设计重现期一般地区采用1年设计标准，重要地区或短期积水能引起严重后果的地区重现期宜采用3～5年；径流系数乡中心采用0.55，村庄采用0.45。对已采用雨洪利用设施的地区，综合径流系数应根据雨洪利用的效果科学确定。
9.2.3 雨水排除规划方案

乡中心规划排水体制为分流制，应按规划建设雨污水分流制排水系统。在条件允许的情况下，充分利用现状地形，将雨水就势排入汤河当中。

乡内的其它村庄，应按规划要求逐步修建雨水排除系统，尤其是人口较多、短期严重积水的区域应修建雨水管道，将雨水迅速就近排入附近河道或地势低洼的地带内。
9.3 污水规划
9.3.1 现状情况及存在问题
乡中心区已建成1座污水处理站，现在处理规模为200立方米/天。

七道梁村建有1处污水处理站，规模为30立方米/天，采用CWT-M工艺。

长哨营村建有1处污水处理站，规模300立方米/天，采用MBR工艺，铺设污水管网总长6610米，其中干管810米，支管5800米。

其中各村由于污水形成量较小，所以污水排放属于自然排放。

9.3.2存在问题

近年来长哨营乡污水处理设施建设力度不断加大，但由于农村地区长期投入不足，村镇污水处理设施建设滞后仍未能在短期内彻底改变。至目前为止，所辖村庄污水处理率不足1/5，按照“十一五”末期村镇污水处理率达到50%的目标，至少需要增加污水实际处理能力400立方米/天，村镇污水处理设施建设压力还较大。
9.3.2 规划原则

（1） 突出重点，梯次推进

以保护饮用水源和促进水环境功能区达标为目的，按照“分级、分系”的原则统筹考虑，合理规划村镇污水处理设施建设的阶段目标和建设时序，梯次推进村镇污水处理工程建设，做到汤河附近水源地优先、中心村优先、人口密集区优先和旅游地区优先。

（2） 厂网并重，管网先行

规划建设村镇污水处理设施，要点厂网共建，统筹实施，优先考虑污水管网系统建设，确保管网与污水处理设施配套。

（3） 创新机制，确保运行

坚持设施建设与体制改革相结合，在明确污水治理主体及责任的基础上，创新村镇污水处理设施运行管护机制，探索管理模式，落实运行经费，建立健全包括检测、监督、考核、评价等方面内容的一整套城乡统筹的管理制度，确保污水处理设施建成后稳定运行，发挥效益。

9.3.4规划目标

到2010年底，乡村污水处理率达到50%以上，重点区域污水处理率达到90%。
到2020年，乡村水处理率达到90%以上，全区村镇地区水环境污染得到有效控制，水环境状况良好。
9.3.5污水量预测

生活用水定额根据山区农村用水特点来确定，取100~120L/人·d（最高日综合生活用水量）。日变化系数取1.6，污水排放系数取0.5。
9.3.6收集处理方式

长哨营乡主要是生态涵养区，其特点是村庄数量众多，布局分散，基本都地处怀柔三级保护区范围当中。除极个别自然村规模过小，每户单独收集并处理外，要求每村都应建设村庄小型污水处理设施，对污水进行集中收集处理。
（1）处理方式

该区域处理方式主要采用单村小型污水处理设施处理。

污水处理应选用技术成熟、管理方便、适合农村特点的工艺，如人工湿地、生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）和A/O+土地处理等。污水处理后回用的，应以回用对象与用途确定工艺。

对于经济条件差、污水量小的村庄应以改厕或自然处理等形式为主。

（2）回用方式及水质标准

该区域内村庄污水经处理后原则上用于农田灌溉，相关再生水水质指标达到国家有关要求。

污水处理后直接排放的，出水水质标准达到北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）的规定要求。

（3）养殖污水须自行处理达标排放，不接入村庄污水处理系统。

9.3.7 污水处理厂建设
（1）已建污水处理厂

长哨营已建污水处理厂，建设规模200立方米/天， 处理部分镇区生活污水。远期规划将遥岭村生活污水接入处理，规模扩建至1300立方米/天。

 污水厂收集范围东起遥岭村，西至镇中心西边界，南起汤河北岸，北至镇中心区北边界，主要为长哨营镇区、长哨营村、遥岭村。

已建水处理厂位于汤河北岸，乡卫生院附近，退水排入汤河，出水执行GB 18918—2002一级A。

表19 长哨营乡集约化污水处理工程实施计划表
	工程类型
	工程名称
	所在乡镇
	收集范围
	污水厂规模（m3/d）   
	污水管网（km）
	再生水管网（km）

	2008年实施计划
	
	
	2000
	45
	2.5

	新建
	大沟生态清洁小流域污水处理工程
	长哨营
	大沟、四道河、东辛店、北干沟
	30
	3.2
	

	2011~2020年计划
	
	
	13567
	191
	

	改扩建
	长哨营污水处理厂及管网工程
	长哨营镇
	长哨营镇区、长哨营
	1300
	17
	


（2）规划水源地区污水治理项目

水源地区是污水治理的重点区域，水源地村庄防治见下表。

表20 长哨营乡水源地村庄污水治理规划表
	区域
	镇
	村
	人口
	污水量（立方米/天）

	汤河两侧
	长哨营
	东南沟
	740
	22.2

	
	
	长哨营
	850
	25.5

	
	
	二道河
	633
	19.0

	
	
	七道河
	927
	27.8

	
	
	八道河
	731
	21.9


污水处理设施运行管护由农民用水协会村分会和农民管水员负责。负责村级污水处理设施的日常看护，安全防盗，故障报修，在发生故障时协助专业运营单位进行污水处理设备的维修，并定期进行安全检查，制定应急突发事件的应对处理措施。管理人员应持证上岗，由区水务局和环保局负责人员的持证上岗管理，组织考试，核发上岗证书。

该单元内村级污水处理设施的运行费用分两种：水源区村级污水处理设施运行资金缺口由市财政予以补贴，其他区域村级污水处理设施运行资金缺口由区财政予以补贴。
9.3.8中水

根据北京市及怀柔区的要求，再生水必须作为重要的水资源进行开发利用；乡中心及各村的污水处理达到排放标准后，主要用于灌溉、绿化浇洒和建筑冲厕用水。规划至2020年，中水再利用率力争达到40％。
9.4 供水

9.4.1 水资源利用现状
长哨营乡没有集中供水厂，目前该乡24个村庄的供水形式有单村供水和分散供水两种。目前单村供水的村庄共12个，服务人口5356人；分散供水主要采用小口井方式，村庄有12个。
根据《怀柔区村镇集约化供水规划》的内容，长哨营乡设长哨营供水单元，乡中由于地形条件的限制，没有涵盖的村庄仍然采用单村供水的形式。
长哨营供水单元覆盖范围为长哨营乡政府所在地及其周边部分村庄，该单元目前没有集中供水厂，现状各村以单村供水为主。包括长哨营村、姚岭村、老西沟村、杨树湾村和榆树湾村。

长哨营乡内位于供水单元外的村庄有19个，分别是：上孟营、四道河、二道河、老沟门、项栅子、大沟、西沟、三岔口、北干沟、北湾、七道河、二道窝铺、后沟、东辛店、七道梁、古洞沟、东南沟、大地和八道河。

9.4.2 现状存在的问题
（1）水源不足与地下水位下降

由于近几年连续干旱，造成地下水位连年下降，同时为保障城市供水，山区蓄水严重不足。受干旱影响，造成部分已经解决了人畜饮水问题的行政村又出现饮水困难。

（2）部分村庄存在水质、水源及管道老化问题

经检测，上孟营、老沟门、项栅子、西沟、三岔口、北干沟、北湾、二道窝铺、东辛店、七道梁、东南沟11个村存在水质问题，需要解决水质问题；上孟营、老沟门、四道河、项栅子、三岔口、七道河、二道窝铺、后沟、古洞沟、东南沟、北湾和大地12个村目前仍为分散供水，需要解决水源问题；二道河、北干沟、东辛店3村管网设施老化，需要对管网进行改建。

长哨营乡大部分村庄的位置都较为分散，地势起伏变化较大，不适合另建联村供水工程，在水质和水量可以保障的条件下，供水形式仍为单村供水，另外上述村庄水源井均无消毒设备，应添加消毒装置以保障用水安全。

表21 村庄饮水安全问题统计表（07年统计情况）
	行政村
	水质有问题
	管网设施老化
	饮水困难
	分散供水
	07年

	上孟营
	√
	
	
	√
	√

	老沟门
	√
	
	
	√
	√

	四道河
	
	
	
	√
	

	二道河
	
	√
	
	
	

	遥岭
	√
	
	√
	
	

	杨树湾
	
	
	
	√
	

	榆树湾
	
	√
	
	
	

	老西沟
	√
	
	
	√
	√

	项栅子
	√
	
	
	√
	√

	大沟
	
	
	
	
	

	西沟
	√
	
	
	
	

	三岔口
	√
	
	
	√
	

	北干沟
	√
	√
	
	
	√

	北湾
	√
	
	
	√
	

	七道河
	
	
	
	√
	√

	二道窝铺
	√
	
	
	√
	√

	后沟
	
	
	
	√
	

	东辛店
	√
	√
	
	
	

	长哨营
	√
	√
	
	
	√

	七道梁
	√
	
	
	
	√

	古洞沟
	
	
	
	√
	

	东南沟
	√
	
	
	√
	√

	大地
	
	
	
	√
	

	八道河
	
	
	
	
	


（2）水环境污染

长哨营乡属于二类地表水源保护区，但汤河沿线还有大量畜禽养殖业、农作物的化肥和农药等对水源的污染，应加大治理力度。

9.4.3 需水量预测

（1）规划用水指标

根据北京城市总体规划并结合怀柔现状用水水平，选取指标如下：

重点镇和一般乡镇人均生活用水指标185升/（人·日）；农村人均生活用水指标为105升/（人·日）（《怀柔新城规划标准》）；农村人均生活用水指标120升/（人·日）（供水规划标准）。综上，在汤河附近，水资源比较丰富，且计划开展民俗旅游活动的村庄采用120升/（人·日）的标准；在山区缺水地区的村庄采用80升/（人·日）的标准。
（2）规划需水量
表22    2020年长哨营乡生活用水量

	镇区
	镇中心人口（人）
	镇中心用水定额（L/人·d）
	镇中心需水量（万m3

/a）
	农村地区人口（人）
	农村地区用水定额（L/人·d）
	农村地区需水量（万m3/a）
	需水量（万m3/a）

	长哨营乡
	2300
	160
	13
	6000
	80-120
	22
	39


9.4.4供水设施建设 
上孟营、老沟门、四道河、项栅子、三岔口、七道河、二道窝铺、后沟、古洞沟、东南沟、北湾和大地等12个村庄目前仍为分散供水，应尽快实现单村供水工程，新建单村供水规模均按规划期内最大规模建设。

表23 规划新建单村供水规模

	镇名
	村名
	2020年

	
	
	人口
	用水量（m3/d）

	长哨营乡
	上孟营
	210
	31

	
	老沟门
	160
	23

	
	四道河
	80
	12

	
	项栅子
	150
	22

	
	三岔口
	250
	36

	
	七道河
	620
	90

	
	二道窝铺
	160
	23

	
	后沟
	70
	10

	
	古洞沟
	400
	58

	
	东南沟
	520
	76

	
	大地
	170
	25

	
	北湾
	290
	42


9.5电力
9.5.1现状及问题
各村电力容量现已不能满足游客大量增长的用电需求，急需扩容；许多线路已使用了几十年，年久失修，表皮脱落，形成不安全的因素，急需对村庄内的电力设施进行一次彻底的改造，扩大用电容量，杜绝安全隐患，保护村民及游客生命财产的安全，也可以促进满族文化特色民俗旅游事业的发展。
9.5.2用电预测及变电站

长哨营满族乡的外部电源由汤河口变电站供给。按照乡村人均年用电量5000度计算，至2020年，全乡用电负荷在8.7兆瓦之内。现状汤河口变电站电压等级是35千伏，变电站容量为9.5兆瓦。目前无法满足北部山区几个乡镇全部用电负荷，但是按照规划汤河口变电站将会扩容，扩容后变电站容量将达40兆瓦，可以满足乡内用电要求，因此长哨营乡内不增设变电站，在乡中心和农村居民点设变电箱即可。
表24  用电负荷预测表

	镇乡名称
	总人口（万人）
	负荷（兆瓦）

	长哨营乡
	0.9
	8.7


9.5.3高压线走廊

一条500伏高压线走廊从长哨营西部穿过，控制防护宽度为200米，有可能影响到的村庄包括上孟营村。
9.6电信
2020年长哨营乡固定电话按50部/百人考虑。电信由现状汤河口支局（装机容量2000门）解决，规划汤河口支局扩容到2万门，可以满足北部山区乡镇使用固定电话需要，长哨营满族乡不新建支局，全部采用程控电话。 
9.7照明
现状各村基本都没有道路照明和户外公共照明，规划在新建、改建村庄街巷中布置太阳能路灯，可以自动感应光源，当黄昏夜暮降临，太阳能灯具光源自动亮灯；当凌晨晨曦来临时，太阳能灯具光源自动灭灯；太阳能电池板可自动为蓄电池电瓶储存电量。路灯设置每隔50米一盏，全乡共需路灯1200盏。
9.8采暖
长哨营乡中心的公共设施、游客接待设施和多层居民住房采用燃煤锅炉房集中供热，规划建设集中供暖锅炉房。长哨营乡中心的公共设施、游客接待设施和多层居民住房采用燃煤锅炉房集中供热，规划建设集中供暖锅炉房。该锅炉房供热能力设计为3千万瓦。

目前各村冬季采暖仍以燃烧秸秆和树枝为主。规划今后逐步采用清洁能源代替秸秆和柴草取暖，发展太阳能、秸秆气化、无烟煤等节能环保材料，大力推广吊炕、增加外墙保温等采暖效率高、节能环保的新型节能环保的采暖方式。
9.9供气
规划长哨营乡民用燃气气化率达30％，由于长哨营乡距离较远，不可能铺设天然气管道，因此民用燃气以液化石油气为主。现状在大集三岔路口东北角有一座液化石油气储备站，占地面积1公顷，储气量为62吨/年。

液化石油气用量指标为150公斤/户·年，按照规划户数3300户计算，该储气站年储气量应达150吨。规划在现状基础上进行扩建以满足全乡用气需要，占地面积不变仍为1公顷，建筑面积增加2000平方米。
表25  燃气负荷预测表

	
	人口
	民用
	公服

	
	
	天然气
	液化石油气
	天然气
	液化石油气

	长哨营乡
	0.90
	
	14.46
	
	1.45


该液化气站距离最近的建筑为100米，满足安全防护的隔离需要。
规划有条件的村庄采用木柴、野草、树叶、作物秸秆等进行集中处理，获得沼气，将这些生物质原料，在缺氧条件下加热，使之发生复杂的热化学反应的能量转化过程，为村民提供燃气。目前在建的秸秆气化站有榆树湾村，占地面积1000余平方米；规划在三岔口村也建设一座秸秆气化站，占地面积500平方米。
9.10环卫

（1）厕所改造
各村大小各异、人口不同，按照200-300人一座的标准建设标准化二类公厕，每户均进行户内厕所改造，改善环境，方便使用。
（2）垃圾收集
各村垃圾应集中收集，有条件的运至长哨营乡集中处理，无条件的就近深埋。

长哨营乡不单独设垃圾处理厂，规划在汤河口乡建设垃圾处理厂，需要处理的垃圾集中运至汤河口进行处理，其余厨余垃圾可以就近掩埋。
9.11 有线电视规划

9.11.1 现状情况及存在的问题

长哨营乡有线电视网络从2000年开始建设，目前大部分村庄均可收到有线电视，但不是每户均能接通。
因此网络建设仍需要完善，还存在大量架空线路。

[image: image26.jpg]


9.11.2电信设施规划

规划至2020年长哨营乡有线电视普及率超过95%，并设基站一座。
第十章 综合交通体系
10.1交通系统的现状
10.1.1  对外交通
长哨营满族乡境内对外交通主要依靠111国道。南北向从长哨营穿过，政府所在地紧邻111国道，南北两端分别与怀柔区的喇叭沟门乡和河北省的丰宁县的公路相连接。通过111国道向南把怀柔北部山区各个乡镇与北京市区及沿线地区方便地联系起来。
此外滦赤路和长司路都是长哨营乡对外联系的重要市级公路，现状路况较好。
[image: image27.jpg]PREBEIGX




[image: image28.jpg]Kb
C iz




10.1.2  乡内道路情况
乡内道路村村相通，基本能满足需要，但路网不成系统，路况比较差，路面窄，需要进行合理布局和完善系统，提高道路等级和路面质量。
	表26  长哨营满族乡乡域内各等级道路列表

	序号
	路 名
	里程（公里）
	等级
	备   注

	1
	古项路
	6.5
	乡级
	古洞沟——项栅子

	2
	后沟路
	2.8
	乡级
	后沟路口——后沟村

	3
	大沟路
	2.8
	乡级
	大沟路口——大沟村

	4
	西沟路
	2.23
	乡级
	西沟路口——西沟村

	5
	北干沟路
	3.7
	乡级
	东辛店路口——北干沟村

	6
	遥榆路
	2.7
	乡级
	遥岭——榆树湾

	7
	老西沟路
	1.71
	乡级
	老西沟路口——老西沟村

	8
	东南沟路
	1.1
	乡级
	东南沟桥——东南沟村

	9
	大地路
	8.46
	乡级
	二道河桥头——大地水库

	10
	七道河南路
	0.89
	乡级
	兰七路——111国道

	11
	老三路
	9.09
	乡级
	老沟门——三道子

	12
	旧长司路
	6.43
	乡级
	北湾路——山咀

	13
	兰七路
	10.7
	乡级
	兰营——七道河

	14
	项西路
	6.7
	乡级
	项栅子——西石门

	15
	曹碾路
	1.38
	村级
	北湾——曹碾路

	16
	大南沟路
	3
	村级
	　

	17
	龙潭沟路
	2.34
	村级
	大庙——龙潭沟村

	18
	红砬沟路
	1.48
	村级
	红砬沟口——红砬沟村

	19
	小苍峪路
	2.3
	村级
	四道河——小苍峪沟口

	20
	二道沟路
	2.2
	村级
	老沟门——二道沟

	21
	大石门路
	2.3
	村级
	老西沟村——大石门

	22
	东小路
	1.53
	村级
	东南沟——小云洞沟

	23
	王四路1条
	0.6
	村级
	村西

	24
	王四路2条
	0.4
	村级
	村东

	25
	合 计
	83.34
	　
	　

	备注：全乡养护员34名，乡级公路14条，共65.81公里，村乡公路10条，共17.53公里


10.2原则及措施
10.2.1长哨营满族乡的道路系统规划原则
——保护乡中心的原则。对外交通尽量引到核心区以外，和内部道路分离。
——各功能区之间相联接原则。规划要将长哨营满族乡作为一个完整的大景区来布局，现状只有国道和市道串接各村，各村、各功能区之间的联系对公路依赖性极大，要使全乡的各种功能充分发挥作用，各景区和各功能区之间，必须要有便捷的交通联系，保证交通运输和游览路线的畅通。
10.2.2解决交通压力的措施
——开辟新的过境路，将乡区过境路与内部道路分离，其他景区范围内也采用过境道路与景区道路分离的原则，。
——增加旅游环境，减少回头路。合理组织游览路线，尽量布置旅游环线，在各个旅游景点之间不用走回头路。
——在长哨营附近增加停车场或临时停车场，满足旅游高峰季节的停车需要。
10.3道路系统规划
长哨营满族乡境内有111国道，现状路面宽度10米。111国道是从长哨营满族乡到怀柔县城联系的主要通道，目前正在修建111国道的新线，设计为红线60米，双向双车道，乡内道路的规划要处理好与过境道路的关系。按照111国道新线的位置，不会对长哨营乡中心用地造成影响和干扰，但要注意现有道路与新修道路的相交关系。另外，市道长司路、滦赤路的红线宽度都是30米，现状路况良好，予以保留。
此外，要加强标识的引导性，使过境交通尽量从新修道路通过。应充分利用现状道路，拓宽乡内道路，提高道路等级，完善村与乡中心，村与村之间，景区景点之间的联系，长哨营满族乡的交通组织，要紧密结合其景观特点，地形特点等。
此外，规划新建2条村级道路，分别位于大地村和三岔口村，通往河北滦平。

表27  新建村庄道路表

	道路级别
	位置
	长度（米）

	村级
	大地村
	3672

	村级
	三岔口村
	2545


10.4乡中心交通系统规划

10.4.1乡中心道路系统规划

中心区主要道路网以三横一纵一环为主，其中：三横是新旧111国道，穿乡中心而过的老国道规划红线宽度为15米，后修建从乡中心南侧通过的道路规划红线宽度20米；规划从汤河南侧通过的新111国道，规划红线宽度60米。一纵为南北向的村内主路，红线宽度10米。一环为村庄内部环路，规划道路红线10米。

沿老国道两侧建筑退道路红线5米进行建设，沿新建111国道建筑退绿线5米进行建设。

10.4.2乡中心道路断面设计
[image: image29.png]AN

S >




规划道路断面都采用单幅路的形式。

规划新建111国道红线宽度60米，机动车道宽20米，上下双行4车道，两侧人行道各宽5米，绿地宽15米；现111国道红线宽度25米，机动车道宽10米，两侧人行道各宽3米，便于行人通行；村内道路规划红线宽15米，机动车道宽7米，两侧人行道各宽1.5米。
表28  规划长哨营乡中心道路情况一览表

	序号
	路名
	机动车路面宽度
	人行道宽度
	道路绿化宽度
	断面形式
	道路长度

	1
	原111国道
	10米
	3米
	4.5米
	4.5-3-10-3-4.5
	1280米

	2
	新111国道
	20米
	5米
	15米
	15-5-9-2-9-5-15
	1300米

	3
	村内主路
	7米
	1.5米
	2.5米
	2.5-1.5-7-1.5-2.5
	1840米

	4
	村内支路
	6米
	1米
	0.5米
	0.5-1-6-1-0.5
	1360米


道路布局和红线宽度详见道路系统规划图。
10.4.3机动车社会停车场规划

规划保留现乡政府前1处社会停车场，占地面积900平方米，可停放车辆30辆；山货大集东侧1处停车场，占地面积800平方米，可停放车辆25辆。主要公共设施均应按规模配备停车场，布置在建筑或地块内。

10.4.4加油站

规划加油站1处，占地面积3000平方米，位于汤河南岸。

10.4.5非机动车系统规划

目前长哨营村民出行到怀柔或者北京中心城区这种中长距离的地方一般依靠公共交通，在村庄内主要依靠步行和自行车，因此，步行系统的考虑对于长哨营的规划非常必要。

规划区域性交通道路时，充分考虑了步行的需要；规划设计村庄主要道路时，考虑应当完善道路两侧的步道系统，保证步道的连续性和有效宽度，在学校和医院门前设人行横道，为老年人、病人、儿童创造一个舒适、安全的交通环境。
10.5公共交通系统

10.5.1 现状概况

目前，沿111国道仅一条公交线路，居民出行主要依靠自行车、摩托车和汽车。

此外，汤河口到长哨营大地村和八道河村之间有小巴运营，但是一天只有1趟.
10.5.2 存在的主要问题

（1）乡内公交车辆停靠港湾过少，导致公共交通车辆在停靠站处影响其他社会车辆运行，引发交通堵塞。

（2）方便性、舒适性较差，等候时间、运行时间偏长；客车缺乏档次上的功能划分。

（3）与新城之间、与其他重点镇之间缺乏直捷、快速的公交联系。
10.5.3应对措施
增加长哨营乡与怀柔新城的交通线路，规划公交站点，在公交站点扩宽道路，建立临时停靠港湾，设立公交车亭。 
第十一章 城市综合防灾减灾

11.1防治泥石流

11.1.1防治原则

（1）以全面规划、预防为主、综合治理为指导方针，采取综合治理措施，做好封山育林、保持水土工作，控制和减少泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。

（2）地质灾害治理要充分与环境保护、经济开发利用相结合，以生物治理为主，工程治理为辅，二者相互结合，有效地对地质灾害进行全面、科学的治理。

（3）建立新城、镇（乡）、村三级防治体系。加强地质灾害的宣传防治工作，尽快完善地质灾害群测群防体系。

（4）加强对旅游景点的监督管理，尽快治理已产生的潜在危害；

（5）严格执行建设用地地质灾害危险性评估制度。

11.1.1防治规划

规划逐步将严重威胁村民安全的村庄迁出，涉及的村庄包括北干沟村和三道子村。可考虑先迁到附近村庄再慢慢寻找合适地点集中安置。
11.2消防
11.2.1规划原则

坚持“预防为主，防消结合”的方针，提高山区、林场和乡村防火，灭火能力，消防设施要统一安排。
[image: image30.jpg]o o NS
g N 1
N = | -
\ s e
k\‘.
b ]
/
BN
\,
N ‘,,-A..-,J----.-\s
\\ +FE
o | Sk b
% E g .
Vg,
s\\ D
[

%
\
1,
\_,_,‘\\._
-
{
i v’-\‘-“\
N
RN
ey .\-\.
1
\ \
I
‘! =20 v p 4
iEin
Y| .
L = +iER
A 4 4
%E%‘] |\ P N N =
o o ik
£ > iR
KIEE
o
F X4
L NG
(S
".
{
\
\
4
{
{
i
4
{
% i

Ny
Seny
\
\
S
5
g'u
N
f
)
e
et
~-" b

=] jors i
& !-'” ,
=’
(\
\
L
J
¢
P

HII1EE
A111EE
K 7 B
PRSPy
PR R
wErho

1T B
2

Lo



11.2.2消防规划

长哨营乡中心设标准消防站。长哨营村、七道河村和北湾村等重点村中，主要道路可作为消防通道，每隔120米间距设置消火栓。
长哨营设一座标准消防站。

11.2.3森林消防
组织山林看护队，寒冷、干燥、大风的季节应重点防护，阻止游客随意进入林区，尤其严禁在山场使用明火，放置发生火灾。一旦产生险情，应组织消防员和看护队，及时扑救。
11.3防震
建设区均按地震烈度７度区的要求进行建筑物抗震设计。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程如交通、供水、供电、燃气、通讯、医疗、粮库等必须进行地震安全性评价，根据评价结果确定抗震设防要求，并按抗震设防要求进行工程设计。新建工程必须按国家颁布的《建筑物抗震设计规范》进行抗震设计和建设，设计抗震烈度为8度。
11.4 防洪

11.2.1 现状情况

长哨营乡域内河流主要有汤河，此外有大地水库和西沟水库。近年汤河大多数时候水量较少，西沟水库目前没水，大地水库水量较多，水库运行情况良好。

11.2.2 防洪标准

汤河设防标准为20年一遇重现期，相应河道治理标准按10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。
水库按20年标准设计，100年标准进行校核。

11.5 综合救灾和避难场所建设

11.5.1 紧急避难场所

利用长哨营东侧的公园绿地和中学操场作为大型集中紧急避难场所，政府前空地、乡中心西侧健身小广场和河边空地都可以作为临时避难场所。

各村利用村边空地和村内健身场地、村边公园作为临时避难场所。

规划长哨营紧急避难场所的服务半径约为500米左右，步行10分钟内可以到达。

其中，长哨营东侧公园占地面积5642平方米，人均面积为1.62平方米。

11.5.2疏散通道及服务半径

乡中心利用原111国道和纵向主路作为疏散通道，各村利用村内主路作为疏散通道。均能满足紧急避难场所的道路宽度不小于3.5米。
第十二章 乡村风貌引导
12.1进行八旗满族民俗旅游村建设的意义
加快八旗满族民俗旅游村建设，是落实北京市总体规划和十六届五中全会精神的重要具体体现。统筹城乡发展，建设新农村，发展大旅游、实现共同富裕，是新形势、新阶段的大思路，是符合世界经济发展潮流并可供解决城乡差别的大政策。没有这种城乡统筹，三农问题就不可能真正解决。在本次规划研究中，从五个统筹的战略思想出发，将解决长哨营满族乡经济问题、社会问题和生态问题等整体发展，作为一个综合系统考虑，以挖掘和弘扬满族文化为核心，加强山区基础设施建设力度，努力实现城乡优势互补、共同发展。
加快八旗满族民俗旅游村建设是改善农民生活条件的需要。长哨营满族乡的村落建设还比较落后，村落内民居大部分都有不同程度的损坏，老建筑内普遍设施落后、采光条件差，不能满足生活的需要。现状道路狭窄，设施也不完善，给居民和游客带来安全隐患。村内市政基础设施匮乏，自来水管道老化、泄漏，现状饮用水主要来自地表水，水质没有保证；没有污水管道及污水处理系统；也没有标准的消防设备；电力设施陈旧，线路老化，安全隐患突出。公共服务设施极为缺乏，河道及水景没有得到有效利用。公共卫生设施严重不足，生活垃圾随意处理，致使村落内环境卫生条件较差，严重影响了村民的生活质量。通过建设八旗满族民俗旅游村，将解决以上问题，改善村民的生活条件。
长哨营满族乡现状村落已不能满足日益增长的京郊旅游需求，对现状村落进行改造势在必行。八旗满族民俗旅游村建设项目是村民收入提高的重要手段，也是推进长哨营满族乡文化旅游事业发展的重要途径。
12.2 八旗满族民俗旅游村选址
长哨营满族乡八旗满族民俗旅游村建设在规划布置上，根据清代八旗驻防北京市城的方位设置。居于北京内城的八旗称为“禁旅八旗”，其驻防布置根据中国传统的五行相生相克原理，大有讲究：东方属木，金克木，金为白色，正白镶白二旗驻东城；西方属金，火克金，火为红色，正红镶红二旗驻西城；北方属水，土克水，土为黄色，正黄镶黄二旗驻北城；南方属火，水克火，水为蓝色，正蓝镶蓝二旗驻南城。对应到本次规划中，八道河村位于长哨营满族乡最北部，为正黄旗；二道河村位于长哨营北面，八道河村东面，为镶黄旗；上孟营村和老西沟村位于西面，分别为正红旗和镶红旗；七道梁村和遥岭村在东面，分别为正白旗和镶白旗；长哨营村和项栅子村则分别为镶蓝旗和正蓝旗。
选择现状公共设施基础较好、人口比较集中、土地资源较为丰富的村落，并充分发挥现实各村分布特点，其具体布置如图。
12.3 各村现状基本情况
12.3.1长哨营村现状综述
长哨营村东距遥岭村1公里，西与老西沟村毗邻。全村辖域总面积960.5公顷，耕地面积56.46公顷，共有315户850口人，男女劳力430人，2004年全村农村经济总收入3183万元，人均纯收入6418元。目前民居房屋大多为70年代中后期建筑，实现了街道硬化和亮化。乡政府、满族中小学、乡级卫生院、农村信用社和邮电所等单位坐落该村。
12.3.2遥岭村现状综述
遥岭村辖域总面积339公顷，耕地面积17.7公顷，105户304口人，男女劳力160人，2004年全村农村经济总收入324万元，人均纯收入5321元。目前民居房屋大多为70年代中后期建筑，市政基础设施和公共服务设施较差。
遥岭村西南距乡政府驻地1公里，东距榆树湾1.3公里，北距杨树湾0.8公里，南与项栅子村隔山毗邻。滦赤路东西贯穿该村，交通十分便利。
12.3.3七道梁村现状综述
七道梁村辖域总面积1084.5公顷，现有2个自然村，耕地面积189亩，106户312口人，男女劳力170人，2004年全村农村经济总收入290万元，人均纯收入5332元。市政基础设施和公共服务设施较差。
七道梁村西南距乡政府驻地约5公里，东北与北干沟村、河北省虎什哈镇卧牛山村隔山毗邻，东南距北湾村1.5公里。滦赤路南北贯穿，交通便利。
12.3.4项栅子村现状综述
项栅子村辖域总面积1175公顷，耕地面积23.79公顷，104户200口人，男女劳力110人，2004年全村农村经济总收入360万元，人均纯收入4360元。村内市政基础设施和公共服务设施较差。
该村坐落乡政府正南方向，距乡政府驻地约9公里，北与古洞沟村毗邻，南与杨宋镇耿辛庄村东石门自然村相距2公里。
12.3.5二道河村现状综述
二道河村辖域总面积1272公顷，耕地面积65.2公顷，212户625口人，男女劳力301人，2004年全村农村经济总收入955万元，人均纯收入6131元。村内市政基础设施和公共服务设施距新农村标准还相差很远。
全村呈东西向依111国道而建，地势较为开阔，汤河沿村前而过，水源充沛，交通十分便利。该村南距乡政府驻地约4公里，东北与三岔口村、西北与七道河村毗邻。
12.3.6八道河村现状综述
八道河村辖域总面积2053公顷，耕地面积63.33亩，271户730口人，男女劳力357人，2004年全村农村经济总收入1550万元，人均纯收入6440元。村内市政基础设施和公共服务设施较差。
全村呈西北至东南走向依111国道而建，地势较为开阔，汤河沿村南而过，水源充沛，交通十分便利。该村南距乡政府驻地约8公里，北与长哨营满族乡毗邻。
12.3.7上孟营村现状综述
上孟营村辖域总面积976.9公顷，耕地面积10.69公顷，现有3个自然村126户305口人，男女劳力167人，2004年全村农村经济总收入502万元，人均纯收入4924元。市政基础设施和公共服务设施较差。
该村西距老沟门村1公里，南距东南沟村3公里，北与七道河隔山毗邻，交通便利。
12.3.8老西沟村现状综述
老西沟村现有2个自然村，辖域总面积603.7公顷，耕地面积49.62公顷，186户520口人，男女劳力280人，2004年全村农村经济总收入588万元，人均纯收入5868元。市政基础设施和公共服务设施较差。
12.4 八旗满族民俗旅游村规划设计——以遥岭村为例
本次规划选择了遥岭村作为八旗满族民俗旅游村的示范，虽然大部分村落需要族现状基础上进行整治，以达到满族民俗村的要求，满足游客的需要，但目前长哨营满族乡并没有标准的满族民居和按照满族习俗修建的村落。遥岭村东侧有一块空地，正在进行新农村规划建设，本次规划根据满族传统习俗特点进行设计，一方面给出具体的设计方案，另一方面也为其他几个村的规划设计提供借鉴。
12.4.1村落布局
[image: image31.jpg]=R X B H%




规划中遥岭满族民俗旅游村的主题为兵器展示村，充分体现出长哨营满族入京第一关的历史特点。由于用地限制，单体院落的形式比较简单和单一，应充分利用外部空间和总体布局来展现村落的满族文化特点。本方案采用“弓”形布局结构，整个新村的主要骨架仿佛一张上了弦、绷紧了的弓箭，蓄势待发。箭的方向背向山头，面朝汤河，以大山为起点，冲向开阔之地，也象征着整个长哨营乡必将如同此箭，带着全体村民的希望，以全新的面貌冲向美好的明天。
箭的方向同时也是设计的主要景观轴线和主要视线走廊。轴线的最北端为建在山顶的六角亭，站在此处俯瞰全村，弓形的村落结构一目了然，同时这里也是赏景的绝佳之地；轴线的最南端为探入汤河的滨水观景平台，平台上设有凉亭，既供人们休息赏景，又强化了箭头的端点。箭身的部位，也是遥岭村的核心，设计为“凯旋广场”，象征着遥岭村民在这场民俗旅游的战斗中凯旋而归。
12.4.2广场
广场的设计充分体现了遥岭民俗村兵器展示的主题。首先，广场中央的“千总行辕大帐”让人们立刻联想到当年行军打仗的场景。另外，根据规划中遥岭民俗村定位为八旗中的镶蓝旗，因此营帐的颜色选用蓝色，并用红色镶边，营帐的效果便更为突出；其次，广场入口两侧的兵器浮雕文化墙进一步展示了战争的画面、兵器的图案及制作过程等，并在墙上镶嵌实物，此时，当年八旗子弟驰骋杀场的情景已十分清晰的展示在游客面前；再次，在细部的处理上，也紧贴主题，广场的部分道路用鹅卵石铺地，其中拼出各种兵器的图案，古朴又不失趣味。照明的灯具采用刀枪等兵器的样式，而垃圾箱则采用箭囊的样式；最后，广场上的植物均以列植的方式布置，无论是高大挺拔的乔木，还是低矮的花灌木，都仿佛接受检阅的士兵，整齐而端庄；最后是广场轴线两端的牌坊和影壁，像是一场战争的序幕和尾声，高大的牌坊把游客迎进这里，当走到影壁前时，人们已经深刻体会了当年的种种，此时站在影壁前若有所思，就这样将遥岭这个村子刻在了心里。
另外为了满足功能需要，在广场两侧设有村委会管理用房和商业服务用房。
表29   遥岭满族民俗旅游村技术指标
	项目
	

	总用地面积
	1.48公顷

	总户数
	40户

	总人口数
	约150人

	总建筑面积
	4686平方米
其中：  民居：4386平方米；
        公建：300平方米；
 容积率：0.32。


12.4.3民俗户设计
民俗户设计最基本的要求是既满足居住需要，又有空间可以进行民俗旅游接待，并且突出满族民俗住宅的特点。
受到政策等原因限制，每个民俗户用地面积不超过0.25亩，即166.7平方米，比现在一般农宅基地面积都要小，因此布局要尽量紧凑。我们采用了一字排开的五开间布局方式，充分照顾长哨营乡地理、气候的特点和使用的需要。正中为开间3.6米的客厅，共全家人平时休息、娱乐使用，客厅两侧为主人卧室，其中东面的卧室靠窗为传统的“火坑”，一般冬天老年人都喜欢睡在火坑上，即使外面寒冬隆隆，睡在炕上也非常温暖舒适。靠近窗边是因为冬季严寒，大家白天的活动也常会在炕上度过，充分的日照就很必要了。主卧东侧为厨房、餐厅和锅炉房等，一方面靠近火坑一定要有灶台烧火，另一方面留有充分的地方后可以将厨房和餐厅放在一起，集约使用空间。锅炉房和杂物间放在最里面，因为这两个房间比较脏乱，不常使用，因此放在角落的位置。最西边为客人卧室，可以接待游客，也可以作为亲戚朋友来时使用的客房。
受到宅基地的限制，室外院子比较狭小，只简单安排了卫生间和杂物间在院落的西南和东南角，其余地方有藤架和小园圃，可以种植丝瓜、葫芦、青菜等应季蔬菜以及各种果树。
当地冬季时间长、气温低，因此充分的日照是十分必要的，将房间一字排开的布局方式可以最大面积的采光，带给屋内足够的温暖。当地要开展民俗旅游，需要干净、整洁的客房和布局合理的室内空间，这个设计都做到了。
12.5八旗满族民俗旅游村景观环境整治
通过对8个村现状专项问题的分析，给出解决对策，禁止大拆大建、拆了重建，实施小规模改造更新的道路，使八旗村在保留现有村落框架的基础上，实现居民生活条件的改善和满族民俗文化的弘扬。
12.5.1村落公共空间分析及处理对策
主要问题
村落整体布局和公共空间未能反映出满族民族特色；村落缺少绿化空间，主要道路两侧及小广场几乎没有植被覆盖；本应是主要景观走廊的河道，被垃圾和杂物所充斥，需要进行整治；院墙有的为砖砌，有的为木板或荆条编织，其形式、颜色不统一；垃圾和杂物堆放在河道及道路两侧，严重影响景观；各种电线电缆在空中架设，影响视线和安全；现有路灯缺乏民族特色。
处理策略
长哨营满族乡八旗满族民俗旅游村，应在色彩、墙面、门窗等方面做出具有各旗自身特色的设计；街道两侧进行绿化，每村如有结合现有小广场进行整治，没有广场的应新建八旗文化小广场；墙边路旁等公共空间禁止堆放杂物。
12.5.2现有绿化景观分析及处理对策
主要问题
现状公路两侧绿化以杨树为主，树种单一，其他灌木、花木缺乏，村内道路基本没有绿化，村民院落内以种植蔬菜、果木为主，花木等观赏性植被很少。
处理策略
沿河和沿路的绿化、古树名木、村落边界的果林等都是村落不可替代特征的重要组成，应加以完善和美化。保留村落四周的生产绿地，并适当增加乔木、丰富景观层次。同时，生产绿地还可以作为采摘园、自耕园等。为保证村落有良好的生态景观风貌，还要提高居民和游客的生态和环境卫生意识，鼓励居民在住宅中种植花木。
12.5.3现有建筑分类分析及处理对策
建筑质量较好的处理方式
a、基本概述：建筑年代近，居住质量良好，外观良好，缺乏满族特色。建筑为红砖结构，灰瓦双坡屋顶，户型一般为四开间或五开间，客厅较大，房屋总长14.3m以上，宅基地面积0.4亩以上，厕所外设，烟囱设在房屋侧面，内院有菜地，地面水泥铺设，窗户为玻璃窗，开启方式为左右开启，正房正立面采用干粘石装饰。
b、主要问题：建筑形式趋向现代北方民居，缺少满族符号，门、窗、山墙等细部缺乏满族特色；院落杂乱，布局随意，杂物堆放无序，晾晒衣物无固定场地，地面、墙体不同程度破损。
c、处理策略：在建筑外观上添加细部处理（例：添加山花、山墙、窗格、檐口等），对庭院进行规划整修，合理布局，适当增添绿化，在功能齐全的基础上做到整齐干净、赏心悦目。
建筑质量一般的处理方式
a、基本概述：居住质量一般，外观破旧，有一定的满族特色。建筑为红砖结构或出于经济考虑，采用红砖结构加卵石添墙芯，灰瓦双坡屋顶，房屋总长13.2m以上，宅基地面积0.3亩以上，厕所外设，烟囱设在墙侧面或正面，内院有菜地，地面为水泥铺设或平整土地，窗子为木窗，一般采用玻璃，个别还贴窗纸，开启方式为上下开启。
b、主要问题：建筑外观（门、窗、墙体）破旧，院落杂乱，布局随意，杂物堆放无序，晾晒衣物无固定场地，地面、墙体破损，部分庭院采用树枝围合，显得庭院更加杂乱破旧。
c、处理策略：对外观进行整修、改造、清洁、翻新，保留特色，添加细部处理。对庭院进行规划整修，合理布局，添加满族符号（例：索伦杆），适当增添绿化，做到整齐干净，有特色。统一围墙或栅栏的形式。
建筑质量较差的处理方式
a、基本概述：建筑年代久远，外观破旧，不适合居住。起脊建筑，土墙灰瓦或青砖灰瓦（大、小瓦），正房为三开间以下，房屋总长9.9m以下，院落占地0.3亩-0.4亩，厕所外设或无厕所，室外地面为土地，烟囱设在墙侧面或正面。由于很多人外出务工，导致部分房屋废弃年久失修，甚至门窗等破损严重。 

b、主要问题：建筑外观破损严重，门窗残缺不全，院落杂乱或无院落（无围墙围合），围墙不完整，木柴（树枝、桔梗）堆放零乱随意，室外地面不规整。
c、处理策略：整体规划整修，围合院落，增加绿化，铺设地面，清理杂物，选择历史最为悠久的老院子，设立说明牌（标明年代、特点等），用于参观展览。
建筑质量很差的处理方式
a、基本概述：院子常年无人居住，建筑已经不完整或外观破损严重，无法居住，无院落，周边环境较宽敞。
b、主要问题：建筑特色不突出，破损严重或本身不完整，无整修价值。
c、处理策略：（1）政府收回，做为公共用地规划。（2）改建为旅馆，为游客服务。（3）重建居民住宅
12.5.4街道界面分析及处理对策
围墙
问题：村中墙多数较陈旧，一些住户还是土墙，墙面基本无修饰。外观较差。一些修饰的墙面与样式与改造主题不符。没有体现满族特色。
对策：应有针对性的根据各村代表八旗不同，对墙面进行修葺、粉刷、改造等。
大门
问题：村中住户的大门多数较破旧，形式较单一。没有体现满族特色。门前缺少绿化与改造主题不符。一些经过翻修过的门面，样式较现代，在整体中较突出。但无法体现满族特色。
对策：增加满族民俗装饰，恢复满族民俗特色。
12.5.5入口标识
现状缺乏明显的标识系统，游客进出长哨营满族乡都在不知不觉之中，村子只有个别在村口建影壁，村名书写其上，但缺乏民族特色。
在8个八旗满族民俗旅游村进村、出村口和长哨营满族乡与周边交界处建造满族特色标志性建筑，起到提示、告知和引导的作用。
第十三章  近期建设规划
长哨营乡近期建设的重点是改善村民生存环境、修建道路、基础设施以及公共服务设施。主要包括以下内容：
1. 完成乡内满族风情街及满族文化设施建设。 
2. 完成111国道的改线和修建工作。 
3. 扩建污水处理厂，完善村级污水处理设备，以及污水、雨水管线。 
4. 完成长哨营乡水厂以及村庄给水设施建设，保证乡村居民吃水问题。 
5. 完成受泥石流威胁的村落拆迁工作。 
6. 完善汤河整治工作。 
第十三章  附表
附表一 长哨营满族乡乡域现状土地利用平衡表
	用地性质
	面积（公顷）
	百分比（%）
	人均占地面积（m²）

	耕地
	827.22
	3.43%
	820.17

	梯田
	497.8
	2.06%
	493.56

	其他农用地
	52.04
	0.22%
	51.60

	养殖业用地
	114.34
	0.47%
	113.37

	荒地及河滩地
	4273.03
	17.70%
	4236.60

	林地
	17873.2
	74.02%
	17720.83

	水域
	255.77
	1.06%
	253.59

	村镇建设用地
	146.87
	0.61%
	145.62

	道路用地
	81.48
	0.34%
	80.79

	景观绿地
	25.12
	0.10%
	24.91

	合计
	24146.9
	100.00%
	23941.01


附表二 长哨营满族乡乡域规划土地利用平衡表
	用地性质
	面积（公顷）
	百分比
	人均占地面积（m²）

	耕地
	827.22
	3.43%
	1034.03 

	梯田
	497.8
	2.06%
	622.25 

	其他农用地
	52.04
	0.22%
	65.05 

	养殖业用地
	114.34
	0.47%
	142.93 

	荒地及河滩地
	1936.73
	8.02%
	2420.91 

	林地
	20113
	83.29%
	25141.19 

	水域
	255.77
	1.06%
	319.71 

	村镇建设用地
	116.87
	0.48%
	146.09 

	道路用地
	167.84
	0.70%
	209.80 

	景观绿地
	85.34
	0.35%
	106.68 

	合计
	24146.9
	100.00%
	30183.63 


附表三  乡中心现状用地平衡表
	用地性质
	用地性质名称
	用地面积

(公顷)
	占总用地比例(%)
	人均用地面积

（平方米/人）

	大类
	中类
	
	
	
	

	R
	R
	居住用地合计
	12.98
	46.77 
	79.2

	
	E6-R
	村镇居住用地
	12.98
	46.77 
	79.2

	C
	C
	公共设施用地合计
	7.37
	26.56 
	44.9

	
	 C1
	行政办公用地
	0.63
	2.27 
	3.8

	
	 C2
	商业服务设施用地
	3.47
	12.50 
	21.2

	
	 C3
	文化娱乐用地
	0.54
	1.95 
	3.3

	
	 C4
	体育用地
	0.41
	1.48 
	2.5

	
	 C5
	医疗卫生用地
	0.43
	1.55 
	2.6

	
	 C6
	教育科研用地
	1.86
	6.70 
	11.3

	
	 C9
	其它公共设施用地
	0.03
	0.11 
	0.2

	S
	S
	道路广场用地合计
	3.76
	13.55 
	23

	
	S1
	道路用地
	3.34
	12.04 
	20.4

	
	S2
	广场用地
	0.42
	1.51 
	2.6

	U
	U
	市政公用设施用地合计
	0.62
	2.23 
	3.8

	
	 U1
	供应设施用地
	0.54
	1.95 
	3.3

	
	 U3
	邮电设施用地
	0.06
	0.22 
	0.4

	
	 U4
	环境卫生设施用地
	0.02
	0.07 
	0.1

	W
	W
	仓储用地合计
	0.36
	1.30 
	2.2

	
	 W1
	普通仓库用地
	0.03
	0.11 
	0.2

	
	 W3
	堆场用地
	0.33
	1.19 
	2

	G
	G
	绿地合计
	2.66
	9.59 
	16.2

	
	 G1
	公共绿地
	1.74
	6.27 
	10.6

	
	 G2
	生产防护绿地
	0.92
	3.32 
	5.6

	总建设用地
	27.75
	100.00 
	169.3


附表四 乡中心规划用地平衡表
	用地性质
	用地性质名称
	用地面积
(公顷)
	比例
	人均城镇建设用地面积
（平方米/人）

	大类
	中类
	
	
	
	

	R
	R
	居住用地合计
	3.47
	13.07%
	15.77 

	
	 R2
	二类居住用地
	3.47
	13.07%
	15.77 

	C
	C
	公共设施用地合计
	11.05
	41.64%
	50.23 

	
	 C1
	行政办公用地
	0.54
	2.03%
	2.45 

	
	 C2
	教育科研用地
	2.1
	7.91%
	9.55 

	
	 C3
	文体科技用地
	4.7
	17.71%
	21.36 

	
	 C4
	医疗保健用地
	0.44
	1.66%
	2.00 

	
	 C5
	商业金融用地
	3.05
	11.49%
	14.77 

	
	 C6
	集贸市场用地
	0.22
	0.83%
	0.09 

	S
	S
	道路广场用地合计
	6.57
	24.76%
	29.86 

	
	 S1
	道路用地
	6.39
	24.08%
	29.05 

	
	 S2
	广场用地
	0.18
	0.68%
	0.82 

	U
	U
	工程设施用地合计
	1.52
	5.73%
	6.91 

	
	 U1
	供应设施用地
	1.43
	5.39%
	6.50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 U2
	环境卫生设施用地
	0.09
	0.34%
	0.41 

	W
	W
	仓储用地合计
	0.17
	0.64%
	0.77 

	
	 W3
	堆场用地
	0.17
	0.64%
	0.77 

	G
	G
	绿地合计
	3.76
	14.17%
	17.09 

	
	 G1
	公共绿地
	2.68
	10.10%
	12.18 

	
	 G2
	防护绿地
	1.08
	4.07%
	4.91 

	城镇建设用地总计
	26.54
	100.00%
	120.64 

	　
	E6-R
	村镇居住用地
	8.42
	100.00%
	129.54 

	总计
	34.96
	　
	　

	注：人均用地按照城镇人口2200人，乡村人口650人计算。


�EMBED Word.Document.8 \s���





表1  长哨营满族乡与北京全年气候对比表





图18怀柔区各乡镇人均水资源开采潜力分析





�EMBED Excel.Chart.8 \s���





图19怀柔区各乡镇现状水资源人均占有量分析





�EMBED Excel.Chart.8 \s���





图3 行政区划现状图





图10 乡中心功能分区图





图1 长哨营乡区位图





图8 乡域土地利用规划图





图2 卫星影像图





图5 限制性因素分析图





图6 生态影像因子分析





� EMBED Word.Picture.8  ���


� EMBED Word.Picture.8  ���


图5.10交叉路口改造建议形式示意图





图9  村镇体系规划图





图12  产业空间布局规划图





图11乡中心用地规划图





图 13旅游产业空间格局分析





图20  三道防线规划图





图17  限建区规划图





图 14 八旗村规划图





图15  旅游产业规划图





图16 乡中心公共设施规划图











图21 乡域交通系统规划图





图22  中心交通系统规划图








图23  乡中心公共安全设施规划图








图4  乡域土地利用现状图





图25 遥岭满族民俗旅游村广场放大平面图 








图4 乡域土地利用现状图









[image: image32.jpg]BRI
REFEBE
SHBRIE A i
MEAR
BRI



[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


_1249209902.xls
图表3

		喇叭沟门乡

		长哨营乡

		汤河口乡

		宝山镇

		琉璃庙镇

		怀北镇

		雁栖镇

		渤海镇

		九渡河镇

		桥梓镇

		北房镇

		杨宋镇

		庙城镇

		怀柔区



怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）

0.336

0.24

0.253

0.193

0.885

0.181

0.256

0.09

0.089

0.098

-0.022

0.003

0.019

0.023



Sheet1

				规划水资源人均占有量（万立方米/人）		怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）		现状年水资源人均占有量（万立方米/人）								单位：万立方米/人

		喇叭沟门乡		0.303		0.336		0.357

		长哨营乡		0.186		0.24		0.255

		汤河口乡		0.179		0.253		0.284

		宝山镇		0.253		0.193		0.207

		琉璃庙镇		0.885		0.885		0.378

		怀北镇		0.095		0.181		0.291

		雁栖镇		0.161		0.256		0.327

		渤海镇		0.332		0.09		0.154

		九渡河镇		0.224		0.089		0.148

		桥梓镇		0.083		0.098		0.194

		北房镇		0.024		-0.022		0.113

		杨宋镇		0.018		0.003		0.083

		庙城镇		0.017		0.019		0.089

		怀柔区		0.025		0.023		0.108





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



规划水资源人均占有量（万立方米/人）

规划水资源人均占有量（万立方米/人）



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）

怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）



Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



现状年水资源人均占有量（万立方米/人）

怀柔区现状年水资源人均占有量（万立方米/人）



		





		






_1321064501.doc
		经济发展

		序号

		项目

		怀柔

		长哨营



		

		

		

		现状

		2010

		2020

		现状

		2010

		2020



		

		

		主要农产品中有机和绿色产品比重

		

		≥20

		≥30

		

		≥30

		≥40



		社会发展

		1

		恩格尔系数(%)

		33

		30

		≤30

		

		30

		≤30



		

		2

		基尼系数

		

		≤0.4

		≤0.3

		

		≤0.4

		≤0.3



		

		3

		环境保护教育普及率(%)

		

		≥85

		≥95

		

		≥85

		≥95



		

		4

		公众对环境的满意率（％）

		

		≥95

		≥95

		

		≥95

		≥95



		

		5

		就业率(%)

		

		53

		55

		

		53

		55



		

		居住

		人均居住用地面积（平方米）

		

		

		

		

		

		



		

		

		人均住房使用面积（平方米）

		35

		40

		45

		

		

		



		

		教育



		人均教育用地面积（平方米）

		

		

		

		

		

		



		

		

		人均高等教育用地面积（平方米）

		

		

		

		

		

		



		

		

		初中教育普及率（％）

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		

		商业

		人均商业用地面积（平方米）

		

		

		

		

		

		



		

		医疗

		人均医疗用地面积（平方米）

		0.65

		0.75

		0.8

		

		

		



		

		

		万人拥有病床数（张）

		37

		65

		70

		

		

		



		

		

		每床用地面积（平方米）

		

		110

		110

		

		

		



		

		体育

		人均体育用地标准（平方米）

		全区1.2

		0.15

		

		

		

		



		

		文化

		人均文化娱乐用地（平方米）

		

		0.6

		

		

		0.6

		



		

		社会福利

		百名老人拥有养老机构床数

		

		1.8

		2

		

		1.8

		2






_1249209896.doc
		时间

		地点

		1月

		2月

		3月

		4月

		5月

		6月

		7月

		8月

		9月

		10月

		11月

		12月



		08时

		长哨营

北京

		很冷


冷

		很冷


冷

		冷


冷

		冷


稍冷

		稍冷


稍冷

		稍冷


舒适

		稍冷


暖

		稍冷


舒适

		稍冷


稍冷

		冷


稍冷

		冷


冷

		很冷


冷



		14时

		长哨营

北京

		很冷


冷

		冷


稍冷

		稍冷


稍冷

		稍冷


凉

		稍冷


暖

		舒适


热

		舒适


热闷

		舒适


热

		稍冷


暖

		稍冷


凉

		冷


稍冷

		很冷


稍冷


















_1249209900.xls
图表1

		喇叭沟门乡

		长哨营乡

		汤河口乡

		宝山镇

		琉璃庙镇

		怀北镇

		雁栖镇

		渤海镇

		九渡河镇

		桥梓镇

		北房镇

		杨宋镇

		庙城镇

		怀柔区



现状年水资源人均占有量（万立方米/人）

0.357

0.255

0.284

0.207

0.378

0.291

0.327

0.154

0.148

0.194

0.113

0.083

0.089

0.108



Sheet1

				规划水资源人均占有量（万立方米/人）		怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）		现状年水资源人均占有量（万立方米/人）								单位：万立方米/人

		喇叭沟门乡		0.303		0.336		0.357

		长哨营乡		0.186		0.24		0.255

		汤河口乡		0.179		0.253		0.284

		宝山镇		0.253		0.193		0.207

		琉璃庙镇		0.885		0.885		0.378

		怀北镇		0.095		0.181		0.291

		雁栖镇		0.161		0.256		0.327

		渤海镇		0.332		0.09		0.154

		九渡河镇		0.224		0.089		0.148

		桥梓镇		0.083		0.098		0.194

		北房镇		0.024		-0.022		0.113

		杨宋镇		0.018		0.003		0.083

		庙城镇		0.017		0.019		0.089

		怀柔区		0.025		0.023		0.108





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



规划水资源人均占有量（万立方米/人）

规划水资源人均占有量（万立方米/人）



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）

怀柔区水资源开采潜力（万立方米/人）



Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



现状年水资源人均占有量（万立方米/人）

怀柔区现状年水资源人均占有量（万立方米/人）



		





		






_1182794687.doc

[image: image2.emf]




[image: image1]
_1182794274.doc

[image: image2.emf]




[image: image1]
